附件2：

三明大厦LED全彩电子显示屏技术要求

| 品目号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED（核心主件） | 1、像素间距：2.5 mm； 2、像素密度：160000pix/㎡； 3、显示尺寸：(长) 4.48m×(高) 2.56m； 4、整屏尺寸：(长) 4.58m×(高) 2.66m； 5、封装方式：新光台SMD2121； 6、显示屏视角:左右160°； 7、亮度:≥600cd/㎡； 8、结构特点: 灯驱合一； 9、驱动IC:ICN2153;能消除膜组间的颜色偏差；色温偏差≤5%； 10、灰度等级:12-14bit； 11、刷新频率:≥3840； 12、换帧频率:≥60帧/秒； 13、亮度调节方式:手动/自动/程控； 14、模组尺寸: 320mm×160mm； 15、模组分辨率: 128×64； 16、平均功耗:≤375W/㎡； 17、最大功耗:≤750W/㎡； 18、工作环境:-20℃～50℃, 10～90%RH； 19、储存环境:-40℃～60℃, 10～90%RH； 20、工作寿命:≥10万小时。 21、产品需提供CCC中国国家强制性产品认证证书； | 11.5 | 平方 |
| 2 | 户外全彩LED（核心主件） | 1、像素间距：4mm； 2、像素密度：62500pix/㎡； 3、屏一显示尺寸：长4.8m×高0.64m； 屏二显示尺寸：长5.44m×高0.96m； 4、屏一外框尺寸：长4.87m×高0.71m； 屏二外框尺寸：长5.54m×高1.06m； 5、封装方式：国星SMD1921；可要求送检； 6、显示屏视角:左右160°； 7、亮度:≥5500cd/㎡； 8、驱动方式: 恒流驱动8扫； 9、驱动IC:SM16259;能消除膜组间的颜色偏差；色温偏差≤5%； 10、灰度等级:12-14bit； 11、刷新频率:≥3840； 12、换帧频率:≥60帧/秒； 13、亮度调节方式:手动/自动/程控； 14、模组尺寸: 320mm×160mm； 15、模组分辨率: 80×40； 16、平均功耗:≤375W/㎡； 17、最大功耗:≤750W/㎡； 18、工作环境:-20℃～50℃, 10～90%RH； 19、储存环境:-40℃～60℃, 10～90%RH； 20、工作寿命:≥10万小时。 21、接插件：电源线，信号线 22、平均无故障时间：≥1000小时； 23、产品需提供CCC中国国家强制性产品认证证书； | 8.27 | 平方 |
| 3 | 视频处理器 | 1、具有完备的视频输入接口，包括1路 DVI、1路HDMI1.3、1路VGA、1路USB播放、1路CVBS； l 2、任意窗口位置、大小调整及窗口截取； 3、输入源一键切换、支持外置独立音频； 4、输入分辨率预设及自定义调节，支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。 5、自带4个网口输出，最大带载230万像素。 | 1 | 套 |
| 4 | 视频播放盒 | 1、支持异步同步双模式功能、支持HDMI输入、带载65万像素； 2、输入:1xHDMI；输出:1xAudio、1x网口、1xUSB；支持WIFI、支持U盘节目导入； 3、支持 PC 端、手机端、局域网的节目发布和显示屏控制，还支持远程集中发布和监控； 4、支持本地U盘播放、双WIFI模式； 5、支持本地U盘节目导入播放； 6、支持互联网远程集群控制播放； 7、支持多种媒体格式，视频，图片，动画等； | 2 | 套 |
| 5 | 显示屏接收系统 | 1、集成16个标准HUB75接口，免接HUB； 2、支持32扫； 3、单卡输出 RGB数据 24 组； 4、单卡带载像素为 512×256； 5、支持配置文件回读； 6、支持温度监控; 7、支持网线通讯状态检测； 8、支持供电电压检测； 9、支持高灰度高刷新； 10、支持逐点亮色度校正； 11、支持接收卡预存画面设置； | 31 | 套 |
| 6 | 室内屏钢结构 | 尺寸：4.67米*2.97米； 1、框架钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、底座及屏幕包边采用黑钛无指纹拉丝不锈钢； | 13.9 | 平方 |
| 7 | 户外屏钢结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、屏幕包边采用黑钛无指纹拉丝不锈钢； | 9.4 | 平方 |
| 8 | 配电柜 | 1、20KW智能配电箱，以保证整个系统的便捷可靠性； 2、支持遥控控制，遥控器控制一键启动与关闭； 3、设备支持增加物联模块，支持物联控制，可实现通过手机软件控制启动与关闭、定时开关机、实时监控温度与湿度，电压，电流，烟雾量检测； 4、设备可支持RJ45和RS485通讯，支持中控集中管控； 6、可靠电力保护：采用"分步加电"的上电方式,避免了大负载对电网瞬间的冲击； | 1 | 套 |
| 9 | 辅材 | 屏体所需电源电缆线、网络线、接插件等 | 1 | 批 |

注明要求事项:

1、参照品牌：北京澄通、利亚德、强力巨彩、联建、洲明；

2、大堂：户外P4全彩色内外屏，面积：8.27平方；

3、会议室：室内P2.5全彩色屏，面积：11.5平方；

4、数量面积与实际测量安装为准

5、包含税费及酒店原旧LED拆除、运输、安装、调试、使用、使用培训（模板）、保修两年等。

6、大堂LED屏需三种传送方式（手机APP、U盘、电脑网线），并对酒店大厅原有线路进行检查整理。

7、电缆线为：南平太阳

8、投标人所提供的产品需符合本招标文件技术参数要求，否则业主单位有权不予验收，并要求投标方赔偿相应损失。