附件二：

三明生态康养城一期（C6地块、C13地块）交房开荒保洁服务标准

一、清洁部位及顺序

1、清洁的顺序：由上至下，由内至外的顺序进行清洁；

2、房间：天面蜘蛛网→墙面油漆、胶迹→阳台栏杆→阳台推拉门→铝合金窗框→玻璃→强弱电箱→开关面板→入户门→地面垃圾；

3、公区楼层：天面、墙面、玻璃清洁、栏杆、窗框、声光报警器、消防栓、灭火器、电井、水井、地面、地脚线等；

4、擦消防门、门框及拉手；

5、步行梯护栏、地面、地脚线清洁；

6、一楼大堂：玻璃门、墙面、开关、玻璃（内外）、灯具、金属饰品、信箱；

7、一楼大堂地面全部用机器清洗；

8、地下车库及外围路面的清洗。

二、操作流程

房间：

- 清理天面蜘蛛网；

- 清理墙面油漆、胶迹；

- 清理房间内栏杆、推拉门、门框铝合金：用专业清洁剂稀释后用百洁布沾取溶液对铝合金上的污渍、真石漆进行彻底擦拭，把毛巾叠成方块，从门的顶部开始从左到右的擦拭，不能有遗漏。对污染多的地方采用天那水擦拭显本色，然后再用毛巾清洁干净；

注：禁用刀片；使用天那水时应先局部做试验，确认不损伤物体表面油漆才可用；

4、房间内玻璃：先用毛巾把玻璃框擦千净，再用涂水器沾稀释后的玻璃水溶液，均匀的从上到下涂抹玻璃，有顽固的污渍用铲刀清除千净，再重复以上工序后用刮子从上到下刮千净，用干毛巾擦净框上留下的水痕，玻璃上的水痕用毛巾擦拭千净；

5、强弱电箱及开关：用专业清洁剂稀释后用百洁布沾取溶液对漆面上的污渍、真石漆进行彻底擦拭，对污染多的地方采用天那水擦拭显本色，然后再用毛巾清洁干净。注：禁用刀片；使用天那水时应先局部做试验，确认不损伤物体表面油漆才可用；

6、擦入户门及门框：分清门的材质，用专业清洁剂稀释后，用毛巾擦拭。程序也是从上到下，把毛巾叠成方块，从门的顶部开始从左到右的擦拭，不能有遗漏，有胶渍的地方可用除胶剂做处理，一定要做到无进漏、无死角；

7、清理房间现场留下的建筑垃圾，生活垃圾。每清理一套锁门一套，预防其他人跑进房间大小便。

公区：

1、楼层由上到下地面全面除尘；

2、楼层的顶面、墙身、栏杆、声光报警器、开关感应面板、电梯门套、消防栓、灭火器等参照户内用专业清洁剂稀释后用百洁布沾取溶液对表面污渍、胶迹进行擦拭；

3、楼层擦玻璃：先用毛巾把玻璃框擦千净，再用涂水器沾稀释后的玻璃水溶液，均匀的从上到下涂抹玻璃，有顽固的污渍用铲刀清除千净，再重复以上工序后用刮子从上到下刮千净，用干毛巾擦净框上留下的水痕，玻璃上的水痕用毛巾擦拭千净；

4、楼层消防门及门框：分清门的材质，用专业清洁剂稀释后，用毛巾擦拭。程序也是从上到下，把毛巾叠成方块，从门的顶部开始从左到右的擦拭，不能有遗漏，有胶渍的地方可用除胶剂做处理，一定要做到无进漏、 无死角；

5、电井、水井：先清理里面遗留的建筑垃圾，再用铲刀进行清理灰点、水泥点，用毛巾擦干净水井里的管道，清理电井时要注意不能用湿毛中擦电源盒，可以擦弱电盒；

6、地角线：用毛巾擦拭，用铲刀铲掉各种胶迹、涂料点等；

7、楼层地面的清洗：把所有的做完以后，就是地面的清洁，地面的瓷砖选择专用清洁剂稀释，地面上的胶渍、灰点、水泥点可用铲刀片清除，顽固的胶渍可用去胶剂处理，最后扫干净地面的垃圾，再用尘推或者拖把拖千净地面。做完后，应由管理人员全面检查一通后，确认无遗留后撤离现场；

8、消防梯栏杆、地面：分清栏杆的材质，用专业清洁剂稀释后，用毛巾擦拭。程序也是把毛巾叠成方块从上到下擦拭，不能有遗漏，有胶渍的地方可用除胶剂做处理，一定要做到无进漏、 无死角，擦拭完毕后清理现场垃圾；

9、一楼大堂的开荒：准备晶面机、吸水机、云石铲刀、申缩杆、玻璃刮、涂水器、扫把、垃圾铲、尘推、拖桶、光亮剂、全能水、玻璃水、k2、k3等，大堂要先从玻璃开始清洁，先铲干净玻璃上的水泥点、灰点再用玻璃水进行清洗；再清洁墙身的大理石，再清洁墙身、大门金属边条：金属边条清洁干净后用光亮剂进行保养，然后铲干净地面的水泥点、灰点以后，用晶面机把地面清洗干净，再做石材晶面保养，用k2、k3进行保养；

10、地库开荒：淮备水管、扫把、垃圾铲、销刀、尘推、水刮等，从里到外进行清洁，先用坐推推灰尘后用铲刀水泥点、灰点，最后用水管清洗。在有车位区域进行清洁时，注意药水的使用，不要搞花了车位的划分线；

11、外围地面开荒：准备洗地机 （用高压水枪）、临时电源（或电源线）、胶水管、地刷、大竹扫、指示牌、盐酸、洗衣粉、铲刀等，此类清洗管理人员一定在现场跟踪，防止安全事故，注意正确地使用机械。

三、验收标准

房间整体（天面、墙面、地面）

- 目视无混凝土、泥沙等工程垃圾，无积水；

- 保持空气清新无异味；

- 无明显顽固性污渍（例如：油漆、涂料等）。

门框、玻璃：

1、门框及窗框表面无明显顽固性污渍（例如：油漆、涂料等）；

2、门窗玻璃通透，无明显灰尘、污迹、手印、水迹等。

栏杆：

1、无明显顽固性污渍（例如：油漆、涂料等）；

2、无明显灰尘、污迹、手印、水迹等。

强弱电箱、开关面板：

1、无明显顽固性污渍（例如：油漆、涂料等）；

2、无明显灰尘、污迹、手印、水迹等。

楼道梯间、走廊整体（天面、墙面、地面）：

1、保持空气清新无异味；

2、目视无混凝土、泥沙、工程碎料等工程垃圾；

3、无明显顽固性污渍（例如：油漆、涂料等）；

4、无明显纸屑、杂物、污迹、烟头；

5、天花板无明显灰尘、顽固性污渍；

6、无明显灰尘、污迹、手印、水迹等；

7、无张贴物。

灯罩、烟感器、出风口、指示灯：

1、目视无明显顽固性污渍（例如：油漆、涂料等）；

2、无明显灰尘、污迹、手印、水迹等。

声光报警器、感应开关、消防栓、灭火器、安全指示灯牌：

1、目视无明显顽固性污渍（例如：油漆、涂料等）；

2、无明显灰尘、污迹、手印、水迹等。

消防楼梯：

1、目视无混凝土、泥沙等工程垃圾，无积水；

2、无明显顽固性污渍（例如：油漆、涂料等）；

3、保持空气清新无异味。

电梯：

1、电梯轿箱四壁干净无尘、无明显顽固污迹；

2、电梯门轨槽、显示屏干净无顽固污渍、轿箱干净无明显杂物、污渍；

3、保持空气清新无异味。

大堂：

1、目视无明显灰尘；

2、无明显顽固性污渍（例如：油漆、涂料等）；

3、保持空气清新无异味。

地下室、地下车库:

1、目视地面无混凝土、泥沙、工程碎料等工程垃圾；

2、无明显顽固性污渍（例如：油漆、涂料等）；

3、车库、地下室地面无垃圾、杂物、无积水、泥沙、油迹；

4、车库、地下室墙面目视无明显顽固性污渍（例如：油漆、涂料等）；

5、车库的标识牌、消防栓、公用门等设施目视无明显顽固性污渍（例如：油漆、涂料等）；

6、车库内管道系统表面没有明显积尘、水泥砂浆、顽固污迹。