福建省建设项目环境影响

报    告    表

(适用于第三产业型建设项目)

| 项 目 名 称 | 三明饭店·江滨广场项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章) | 三明城投集团房地产开发有限公司 |
| 法 人 代 表 | 林锡功 |
| (盖章或签字) |  |
| 联 系 人 | 邓翼华 |
| 联 系 电 话 | 18759887717 |
| 邮 政 编 码 | 365000 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 厅 制

# 一、项目基本情况

| 项目名称 | 三明饭店·江滨广场项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 三明城投集团房地产开发有限公司 |  |  |
| 建设地点 | 三明市梅列区列东街西侧 |  |  |
| 建设依据 |  | 立项部门 | 三明市发展与改革委员会 |
| 建设性质 | 新建 | 行业代码 | K7010房地产开发经营 |
| 工程规模 | 建设住宅大楼两栋，酒店大楼一栋及配套设施 | 总 规 模 | 总用地面积27510.89m2，其中建筑用地面积17898.09m2，总建筑面积141930.06m2，代建休闲文化广场用地面积4276.04m2，代征代建道路用地面积5336.76m2 |
| 总 投 资 | 120000万元 | 环保投资 | 425万元 |
| 总用水量 | 209432.44t/a | 总用电量 | 226000Kwh/a |
| 总用气量 | 5.767万m3/a |  |  |

## 1.1项目由来

三明饭店·江滨广场项目位于三明市梅列区列东街西侧，总投资120000万元，占地面积27510.89m2，总建筑面积141930.06m2。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目属“U  城市基础设施及房地产：156、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”， 建筑面积 5 万平方米以上；涉及环境敏感区的，应编制环境影响报告表，办理环保审批。业主于2017年3月委托江西景瑞祥环保科技有限公司编制该项目的环境影响报告表。我公司接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

表1.1-1 《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2015年6月1日） （摘录）

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- |
| U城镇基础设施及房地产 | / | / | / |
| 156.房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等 | / | 建筑面积5万平方米及以上；涉及环境敏感区的（√） | 其他 |

# 二、当地环境简述

## 2.1自然环境

### 2.1.1地理位置及周边环境

（1）地理位置

三明饭店·江滨广场项目位于三明市梅列区列东街西侧。梅列区地处福建省西北部，地理坐标东经117°28′~117°48′，北纬26°12′~26°25′。东北与沙县相连，西北与明溪县交界，南、西和三元区接壤。项目地理位置图见附图1。

（2）周边环境

项目周围环境：北侧为规划路，东侧紧邻金叶大厦、列东街、居民楼，隔列东街为三明市第一医院，南侧为东新一路，隔东新一路为三明市图书馆、三明艺术馆、青少年宫，西侧紧江滨路，隔江滨路为沙溪，项目周边环境示意图见附图2，项目周边环境现状图见附图3。

### 2.1.2气象特征

①气温

三明市区地处沿海内陆山区，兼具大陆性和海洋性气候的特点，温热湿润，冬季多雾，冬短夏长。气温总体上具有四周期变化特点，1月最低，7月最高，春季趋向上升，秋季下降。年平均气温19.4℃，最冷月均在1月。境内四季分明：由南向北，春季从2～3月下旬开始，夏季从5月上旬至下旬开始，秋季从9月下旬至10月上旬开始，冬季从11月下旬至12月下旬开始。

②风向、风速

三明市区静风较多，全年静风频率达36%。主导风为北东北，频率为17.2%；其次为东北风，频率为14.4%；西南风频率为7.3%。一年中除4月南西南风居多外，其他各月为北东北和东北风，南西南风次之。年平均风速为1.8m/s。

③气压

年平均气压为99520pa。一年中各月气压变化较大，冬季高于夏季，以一月份气压最高，月平均达100330 pa；八月份最低，月平均气压为98630pa，一天中气压变化最高出现在9~10时，次高值在23~24时；气压最低点在15~17时，次低值在3~4时，呈双峰双合型变化。

④湿度

年平均相对湿度为79%。一年中最大的相对湿度出现于春季的霉雨季节，空气中的水蒸汽常达到饱和状态。最小相对湿度出现于干冷的冬季。年均雾日56天。

⑤降雨

年降水量在971.8~2009.3mm，平均年降水量1669.5mm。一年中分四个降水季节：春雨(3~4月)、霉雨(5~6月)、台风雨、阵雨(7~9月)和少雨季(10~2月/次年)，雨季中以春雨、霉雨降雨量频繁，其中又以霉雨降水量最多，平均达540mm，占全年降水量的33.5%。平均年雨日为164天。

### 2.1.3水文状况

项目隔江滨路为沙溪，沙溪系闽江三大主干流之一，具有流程短、坡降大、水流急、径流系数大等特点。沙溪是流经三明市区的唯一河流，主干流从三元区溪口农场入境，从西南向东北穿过市区中部至梅列区羊口仔流入沙县，境内河长49.1公里，出口集水面积9874平方公里，河道坡降0.11%，其两岸注入的主要支流有湖源溪、溪源溪、渔塘溪、薯沙溪、台溪、东牙溪、黄沙溪、碧溪、小溪等九条，呈树状分布。沙溪河三明段河面宽阔，水量丰富。据历史资源，三明段平均年径流量为94.0亿立方米，平均流量308m3/s，最大洪峰流量7230m3/s，实测最小流量13.5m3/s，四、五、六月为丰水期，十一、十二、一月为枯水期，其它各月为平水期。

### 2.1.4 土壤、植被

三明市区位于华夏系闽中复式拗陷带三明～永安亚带的北段，往北东向沙县复式背斜的倾伏端过度，在层出露不全，火成岩多期多次侵入，花岗岩呈大片出露，断裂构造则以北东向为主。

三明市区境内岩性复杂。侵入岩分布最广泛，主要是中村岩体，胡坊岩体，真峰顶和挂溪岩体，以燕山早期侵入为主，呈酸性花岗岩、花岗岩、石英闪长岩等。其次燕山晚期，华夏西期和印支期，呈片麻状中粒黑云母二长花岗岩、闪长岩等。侵入岩占全区62%。余之沉积碎悄岩(包括火山碎悄岩)，变质岩、第四系岩层。呈块状单元分布，部分夹杂在侵入岩中。

三明市是我省闽北重要的林区之一。这里气候温和，雨量充沛，土层湿润深层、肥沃、植被繁茂，森林资源丰富。市区植被属中亚热带常绿阔叶林带，以次生植被为主，主要植被类型为：常绿阔叶、落叶阔叶林、常绿针叶林、针阔叶混交林、毛竹林等。以莲花峰顶～莘口为界，分两个小区，即东南部的戴云山～鹫峰山常绿楮类照叶林和西北部的闽西博平岭山地常绿照叶林区。

### 2.1.5 地质、地貌

地层及地质构造：在地质上，三明市区位于永安—梅县上古台陷的北部，地质构造主要表现为华夏系构造体系及西北向断裂，有三明向斜、岩前向斜、下台溪断裂、莘口断裂、碧口断裂、莘口—黄沙横断裂等，地质结构较为复杂。市区花岗岩广布(以燕山期为主)，其次沉积岩，还有石英砂烁岩、石灰石岩等。

地貌：三明市区属山区丘陵地带，四周高山环抱，沙溪由西南流入城区，经城区中心流向东北；将市区分成东南、西北两部分。河流西岸丘陵广布坡度缓和。其间嵌有岩前、吉口、碧溪等小盆地。城区位于梅列盆地的中部，平均海拔高度约为160 米。

三明市区的地貌特点：(1)多山地、丘陵和盆地，平原狭小；(2)东南部多为800~1500米的中、低山，群山连绵；(3)地表切割强烈，河谷发育呈不对称的格子状水系；(4)高、中、低阶地貌明显。在总土地面积中，河谷平原占1.9%，低丘占6.4%，高丘占35.38%，低山谷占16.5%，中山占15。4%，山间盆谷占23.3%，水面占0.6%，岩溶地貌占0.1%。

地震：按照国家地震局、建设部地震发办[1992]160 号关于发布《中国地震烈度区划图(1990)》、《中国地震烈度区划图(1990)使用规划》的通知，以及《中国地震烈度区划图(1990)》福建省区划一览表的划分，三明市辖区范围的地震基本烈度为Ⅵ级。

## 2.2环境功能区划及环境质量标准

### 2.2.1 水环境

项目目前周围地表水为沙溪，根据《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》（明政[2000]文32号），沙溪为Ⅲ类水，故水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具体见表2.2.1-1。

表2.2.1-1  地表水环境质量标准(III类) 单位：除pH外均为mg/L

| 参数 | pH | CODcr | BOD5 | DO | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≥5 | ≤1.0 | ≤0.05 |

### 2.2.2 大气环境

根据《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》（明政[2000]文32号），项目所在区域为二类环境空气功能区，故环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。标准限值见表2.2.2-1。

表2.2.2-1 环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24小时平均 | 150 | μg/m3 |
|  | 年平均 | 70 |  |
| SO2 | 24小时平均 | 150 | μg /m3 |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
|  | 年平均 | 60 |  |
| NO2 | 24小时平均 | 80 | μg /m3 |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 年平均 | 40 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg /m3 |
|  | 1小时平均 | 10 |  |

### 2.2.3 声环境

项目西侧紧邻江滨路，隔江滨路为沙溪；北侧为规划路，隔规划路为居民住宅；东侧紧邻金叶大厦、列东街、居民楼，隔列东街为三明市第一医院；南侧为东新一路，隔路为三明市图书馆、三明艺术青少年宫。项目所处区域规划为2类区，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准（即昼间区域噪声≤60dB（A），夜间区域噪声≤50dB（A））。经调查，项目西侧的江滨路道路等级为城市主要干道，东新一路道路等级为城市次干道。因此本项目临江滨路、东新一路一侧，道路边界外35m范围内执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准（即昼间区域噪声≤70dB（A），夜间区域噪声≤55dB（A）），其他区域执行2类标准。具体详见表2-4。

表2-4 《声环境质量标准》(GB3096-2008)（摘录）

| 声环境功能区类别 | 适用区域 | 等效声级Leq(dB（A）) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。 | 60 | 50 |
| 4a | 为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域 | 70 | 55 |

## 2.3执行的排放标准

### 2.3.1污水排放标准

①施工期水污染物排放标准

项目施工生产废水经沉淀后回用于施工用水，不外排；施工人员租住在附近民房，生活污水依托现有废水设施，不计入本项目；则项目施工期无废水排放。

②运营期水污染物排放标准

项目外排废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准）后排入项目市政污水管网，送至Error: Reference source not found集中处理，Error: Reference source not found出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级 B 标准，见表2.3.1-1、表2.3.1-2。

表2.3.1-1  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4（摘录）

| 序 号 | 污染物名称 | 三级标准 | 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6～9 | 无量纲 | / |
| 2 | 悬浮物（SS） | ≤400 | mg/L | / |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤300 | mg/L | / |
| 4 | 化学需氧量（COD） | ≤500 | mg/L | / |
| 5 | 动植物油 | ≤100 | mg/L | / |
| 6 | 氨氮（NH3-N） | ≤45 | mg/L | 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |

表2.3.1-2  《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）单位：mg/L

| 项目 | PH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级B标准 | 6-9 | 60 | 20 | 20 | 8 | 3 |

### 2.3.2大气污染物排放标准

（1）施工期大气污染物排放标准

施工过程的粉尘、SO2等大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，详见表2.3.2-1。

表2.3.2-1 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 （摘录）

| 污染物名称 | 无组织排放监控点 | 无组织排放监控浓度限值(mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 二氧化硫 |  | 0.40 |
| 氮氧化物 |  | 0.12 |

(2)运营期大气污染物排放标准

本项目酒店大楼设餐饮、住宅大楼设有居民厨房，故酒店餐饮油烟及居民厨房油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》，见下表。

表2.3.2-2  GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》（摘录）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

备用发电机以轻质柴油为燃料，根据原国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》(环函[2005]350号)，备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，故备用发电机组废气和地下车库废气等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准具体数值见表2.3.2-3。

表2.3.2-3 《大气污染物综合排放标准》摘录

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) |  | 无组织排放监控浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒(m) | 二级 | 监控点 | 标准值(mg/m3) |
| NOx | 240(其它) | 15 | 0.77 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
| SO2 | 550(其它) | 15 | 2.6 | 周界外浓度最高点 | 0.12 |
| 颗粒物 | 120(其它) | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

### 2.3.3.区界噪声执行标准

项目施工噪声执行GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》；项目所在区域为2类声环境功能区，运营期项目在东侧的区界噪声执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准；本项目临江滨路一侧道路边界外35m范围内、临东新一路道路边界外35m范围内执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》4类标准，噪声排放标准详见表2.3.3-1。

表2.3.3-1  项目噪声执行标准

| 时间段 | 执行标准 | 类别 | 昼间LAeq（dB） | 夜间LAeq（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》 | 2 | 60 | 50 |
|  |  | 4 | 70 | 55 |
| 施工期 | 执行GBl2523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |  | 70 | 55 |

### 2.3.4固体废物

施工期产生的建筑垃圾的处置执行（建设部2005第139号令）《城市建筑垃圾管理规定》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18592-2001）及其2013年修改单；生活垃圾的贮存处理按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337－2003）中的要求进行综合利用和处置。

## 2.4环境质量现状

### 2.4.1水环境质量现状

根据三明市环保局2017年2月份三明市环境质量简报数据，三明市区三条主要河流：沙溪、金溪、尤溪共18个断面水质达标率为100%。故项目纳污水体沙溪水质现状良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

### 2.4.2 大气环境质量现状

根据三明市环保局2017年2月份三明市环境质量简报数据，三明市区空气质量指数（AQI）小于100（空气质量状况为“优、良”）的天数比例为100%，主要污染物为细颗粒物（PM2.5）。项目所在区域环境空气质量现状良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，即：SO2≤150μg/m³、NO2≤80μg/m³、PM10≤150μg/m³、PM2.5≤75μg/m³。

### 2.4.3 声环境质量现状

为了解项目周围声环境质量现状，三明城投集团房地产开发有限公司委托福建省格瑞恩检测科技有限公司于2017年3月21日对项目周边进行噪声监测，根据监测数据可知，项目所在地声环境符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，临江滨路、东新一路道路边界外35m范围内，符合GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准，因此项目所在区域声环境现状良好，监测点位图见附图2。

表2.4.3-1 各点位现状噪声监测值     单位：dB(A)

| 点位编号 | 监测点位置 | 监测结果（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 项目南侧场界外1m处 | 65.5 | 52.0 |
| 2# | 项目东侧场界外1m处 | 56.5 | 49.5 |
| 3# | 项目北侧场界外1m处 | 54.8 | 48.6 |
| 4# | 项目西侧场界外1m处 | 61.0 | 52.8 |

### 2.4.4生态环境质量现状

本项目用地现状为荒杂地等。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、海域、林地等。根据调查，项目用地内有一棵古树A、古树B、古树C，根据《三明地块国有建设用地使用权出让规划设计条件》（变更），古树A为保护对象，应保留，建设单位已对古树筑土保护；项目区内无珍稀濒危或受保护植物类型；项目用地内除常见的鼠类、昆虫等与人类伴生的生物外，调查区内未发现属于国家重点保护的珍稀濒危植物等。

## 2.5区域环境敏感目标及保护目标

### 2.5.1 主要环境问题

本项目其产生的主要环境问题如下：

①项目施工期生产废水、运营期生活污水对周围水环境的影响；

②项目施工期产生的机械噪声、运营期配套设施运行时产生的噪声对周围环境的影响；

③项目施工期产生的扬尘和运营期生活燃料废气、酒店大楼的餐饮油烟废气、柴油发电机产生的废气、汽车尾气、生活垃圾对周围环境空气质量的影响；

④施工期产生的建筑垃圾和运营期产生的生活垃圾、商业垃圾对周边环境的影响。

### 2.5.2 环境保护目标

（1）沙溪水质为Ⅲ类水域，水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准进行保护；

（2）区域环境空气质量以GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准限值进行保护；

（3）声环境达《声环境质量标准》GB3096-2008相应功能区标准2类，项目临江滨路、东新一路道路边界外35m范围内执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准。

### 2.5.3 敏感目标

房地产开发项目在建设和运营过程产生的废水、噪声、扬尘等污染及水土流失、生态破坏等会对外部环境产生一定的影响。另一方面，房地产项目本身是居住、休闲的场所，需要舒适、安静、健康的环境，也是需要保护的对象。鉴于房地产类建设项目的特殊性，其环境保护目标可分为外部环境保护目标和内部环境保护目标，见表2.5.3-1。

表2.5.3-1  环境敏感点以及环境保护目标一览表

| 环境要素 |  |  | 名称 |  |  | 规模及相对项目位置 | 功能区划以及保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、外部环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水环境 |  | 沙溪 |  |  |  | 年径流量为94.0亿立方米，平均流308m3/s，项目西侧约55m。 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准 |
| 大气环境和声环境 |  | 福建省三明市第一医院 |  |  |  | 东侧约45m | 大气环境：执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的表1二级标准。 声环境：GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 |
|  |  | 金叶大夏 |  |  |  | 东侧约10m |  |
|  |  | 居民楼 |  |  |  | 东侧约10m |  |
|  |  | 三明实验小学 |  |  |  | 东北侧约205m |  |
|  |  | 三明市图书馆、三明艺术馆、青少年宫 |  |  |  | 南侧约150m |  |
|  |  | 三明汽车站 |  |  |  | 南侧约305m |  |
|  |  | 居民住宅 |  |  |  | 北侧约30m |  |
| 二、内部环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气和声环境 | 酒店大楼 |  |  | 360人 | 大气环境：执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的表1二级标准。 声环境：1）区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准； 2）交通干线两侧区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准。 |  |  |
|  | 住宅大楼 |  |  | 1325人 |  |  |  |

# 三、工程分析

## 3.1工程概况

项目名称：三明饭店·江滨广场项目

建设单位：三明城投集团房地产开发有限公司

建设地点：三明市梅列区列东街西侧

总 投 资：120000万元

工程规模：总用地面积27510.89平方米，其中建设用地面积17898.09平方米，总建筑面积：141930.06 平方米，代建休闲文化广场用地面积4276.04平方米，代征代建道路用地面积5336.76平方米。规划最大计容建筑面积110800平方米。

地块主要功能为酒店、居住、商业综合用地，根据规划条件要求，建筑应体现城市标志性建筑形象，高层建筑为1幢高层酒店和2幢高层住宅，建筑风格一致。

高层酒店主要建设酒店大堂、特色商业、自助餐厅（全日制餐厅）、健身足浴休闲部分、办公楼层、酒店客房层等及其配套设备。根据业主介绍，本项目商业用房暂定用于酒店等商业活动，特色商业店面部分不涉及餐饮业，仅2层设自助餐饮。

## 3.2项目主要建设内容及主要经济技术指标

（1）本项目主要建设内容和技术经济指标分别见表3.2-1和表3.2-2。

表3.2-1 主要建设内容

| 建设内容 |  |  |  | 栋数 | 层数 | 建筑单体功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高层酒店 |  |  |  | 1 | 27 | - |
| 酒店裙房 |  |  |  | 2 | - | 酒店西侧，两栋裙房高度分别为5层20m、6层23.6m |
| 其中 | 酒店大堂、特色商业 |  |  | - | 1 | 一层设计酒店大堂（1015.98m2）、自助餐厅（851.22m2） |
|  | 自助餐厅 |  |  | - | 1 | 二层设计三餐厅，餐厅面积2805.37m2。 |
|  | 会厅、包厢、多功能厅 |  |  | - | 1 | 三层宴会会厅、包厢、多功能展厅，建筑面积为3436.15m2。 |
|  | 会议室 |  |  | - | 1 | 四层设计酒店会议室，建筑面积为2586.68m2。 |
|  | 足浴、推拿 |  |  | - | 1 | 五层为足浴、推拿中心，建筑面积为3242.11m2。 |
|  | 健身、游泳 |  |  |  | 1 | 六层为健身、游泳休闲中心，建筑面积为1665.52m2。 |
|  | 办公楼 |  |  | - | 4 | 七至十层为办公楼层，每层建筑面积均为1665.52m2。 |
|  | 酒店客房 |  |  | - | 17 | 十一层至二十七层为酒店客房层，每层建筑面积均为1665.52m2。 |
| 高层住宅 |  |  |  | 2 | - |  |
| 其中 |  |  | 1#高层住宅 | 1 | 24 | 一层、二层商业，三层至二十四层为住宅 |
|  |  |  | 2#高层住宅 | 1 | 26 | 一层、二层为商业及社区服务用房，三层至二十六层为住宅 |
| 地下室 |  |  |  | -- | 1 | 发电机房、消防水池、水泵房、生活调节水池停车库等配套设施 |
| 环保工程 |  | 污水处理设施 |  | 化粪池2个，项目东侧和西侧各一个 |  |  |
|  |  | 废气处理设施 |  | 油烟专用排烟道、卫生间排气 |  |  |
|  |  | 噪声处理设施 |  | 专用设备房，装吸声层，隔声门；专用发电机房，位于项目北侧和南侧 |  |  |
|  |  | 固废处理设施 |  | 装垃圾收集点、配套垃圾筒 |  |  |

表3.2-2 主要技术经济指标

| 名称 |  |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划总用地 |  |  |  |  |  |  | 27510.89 | m2 |
| 其中 |  |  | （1）总建筑用地面积 |  |  |  | 22174.13 | m2 |
|  |  |  | 其中 |  |  | 项目建设用地面积 | 17898.09 | m2 |
|  |  |  |  |  |  | 代建休闲文化广场用地面积 | 4276.04 | m2 |
|  |  |  | （2）代征道路用地面积 |  |  |  | 5336.76 | m2 |
| 总建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 141930.06 | m2 |
| 其中 |  |  | （1）总计容建筑面积 |  |  |  | 110799 | m2 |
|  |  |  | （2）总不计容建筑面积 |  |  |  | 31130.88 | m2 |
| 总计容建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 110799.18 | m2 |
| 其中 |  |  |  | 住宅建筑面积 |  |  | 48192.16 | m2 |
|  |  |  |  | 酒店建筑面积 |  |  | 48551.36 | m2 |
|  |  |  |  | 办公建筑面积 |  |  | 6662.45 | m2 |
|  |  |  |  | 商业建筑面积 |  |  | 6062.08 | m2 |
|  |  |  |  | 公共配套服务设施建筑面积 |  |  | 1331.13 | m2 |
| 不计容建筑总面积 |  |  |  |  |  |  | 31130.88 | m2 |
| 其中 |  | （1）架空层 |  |  |  |  | 200.60 | m2 |
|  |  | （2）地下室建筑面积（其中人防面积） |  |  |  |  | 30930.28 | m2 |
| 容积率 |  |  |  |  |  |  | 4.997 | / |
| 建筑占地面积 |  |  |  |  |  |  | 9067.18 | m2 |
| 高层建筑密度 |  |  |  |  |  |  | 40.89 | % |
| 绿化面积 |  |  |  |  |  |  | 2239.6 | m2 |
| 绿化率 |  |  |  |  |  |  | 10.1 | % |
| 居住户数及居住人口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中 |  |  |  |  | （1）居住户数 |  | 414 | 户 |
|  |  |  |  |  | （2）居住人口（3.2人/户） |  | 1324.8 | 人 |
| 机动车及非机动车停车数 |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 其中 | （1）机动车停车数（含300辆社会停车） |  |  |  |  |  | 995 | 辆 |
|  | 其中 |  |  |  | 地面机动车停车数 |  | 50 | 辆 |
|  |  |  |  |  | 地下机动车停车数 |  | 945 | 辆 |
|  | （2）非机动车停车数 |  |  |  |  |  | / | / |
|  | 其中 |  |  |  | 地面非机动车停车数 |  | 132 | 辆 |
|  |  |  |  |  | 地下非机动车停车数 |  | 1192 | 辆 |

（2）公建等配套设施

根据建设单位提供的项目总平图等图纸；本项目配套服务设施和市政公用设施详见附图4；项目效果图见附图5；项目污水、雨水平面图见附图4；电力管线图见附图4。

## 3.3总体布局

本项目共2幢住宅大楼、1幢酒店大楼，住宅大楼及酒店大楼均以高层建筑为主。设计中结合休闲文化广场在地块南侧布置了一栋东西向板式100米的准5星级酒店，使其与麒麟山公园、江滨南路相呼应，酒店前面为休闲文化广场和青少年宫公园以及沙溪河，山水尽览眼中。高层住宅沿江滨路布置在地块北侧南北向平行布置，最大限度的利用到了沙溪河以及江滨公园景观。住宅和酒店中间由休闲文化广场分割，两横一纵的建筑布局方式，在有限的用地里布置出无限的建筑感观。详见附图6：项目总平面布置图。

采用点状布局，充分发挥南北朝向优势，将建筑南北朝向最大利用化，从而优化户型布局，使户型南北通透、户户朝南，楼与楼间围合内院空间充分体现小区均好性，同时将商业沿街布置，方便居民使用，同时避免进入小区穿越干扰。

⑴住宅规划上

小区规划以住宅为主，商业、配套用房为辅。住宅设计考虑到地域性、消费层次，本次住宅设计以高端为切入口结合市场需求，住宅户型主要以面积160平方米户型的豪华户型、面积130、110平方米的舒适户型及85平方米的经济户型为主，实现户型多样化。在户型，设计了宽敞的客厅及多样化卧室空间合理利用室内空间，并利用地理位置的景观优势设计出更好景观面。

⑵商业规划上

采用住宅底层商业形式，结合小区主次入口人流线路，沿街布置商业，以一线沿街为主，设置小集中商业，其余为沿内街店铺开间均匀整齐。小区主入口设在社区服务用房东侧，在小区入口前留较大的广场，考虑了小区及商业人员集散要求，私家车在入口广场附近直接进入地下车库，不进入小区内部花园。

⑶交通组织上

本设计力求做到人车分流，交通流畅便捷。小区采用人车分流的设计理念，人车分流的立体系统的核心在于：人行在上，车行在下，互不干扰。

a、人行出入口设计

酒店主要主入口布置在酒店的北侧，沿休闲文化广场由西侧江滨路进入，使旅客能最便捷的进入酒店休息、娱乐；酒店后勤服务出入口布置在酒店东侧；对外娱乐出入口布置在酒店南侧；三种人流互不干扰、互相独立。住宅底层商业沿街布置，使得列东街和江滨南路的人流能够方便的进入。住宅设置独立中庭及出入口，出入口布置在住宅裙房东侧。

b、车行出入口设计

本项目设计有四个车行出入口，分别从东侧列东街、西侧江滨路以及北侧规划路进入。住宅从北侧出入口进入地下室，酒店车辆从列东街地下室出入口进入，社会车辆由列东街进入地下室，各功能车流分离，避免拥堵，地下室停车，统一管理。

⑷景观设计上

结合交通、住宅商业以及酒店的整体布局，我们将基地内的景观空间进行细分。使其有各自的主体和不同的性格，形成有序的空间序列。沿酒店主入口布置入口广场，为酒店营造气势雄厚的入口空间。基地中段利用休闲文化广场以及沙溪河，为住宅及酒店提供良好的景观视线。在酒店裙房屋顶布置屋顶花园，使得酒店，近可欣赏屋顶花园景观，远可观麒麟山庄公园、沙溪河以及滨江公园景观，整个设计中配合整个建筑气质来打造景观，简约、精致、大气、以及人性化。为工作和生活在这里的人们提供一个容易被接近的休闲场所。人们可以漫步在草坪、木头、雕塑硬质铺地和绿树的环境下。

## 3.4 公用工程

### 3.4.1给水工程规划

（1）给水系统

供水水源来自市政自来水，三层以下直接由市政供水，四层及四层以上由生活变频泵组合加压供水，泵房设于地下水。

由市政给水管网引入一条DN200给水管，沿小区形成环状布置，保证本项目室外消防用水和生活用水。

根据GB50013-2006《室外给水设计规范》、GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2009年）和福建省地方标准DB35/T 772—2013《行业用水定额》及项目设计可知，项目住宅大楼一层、二层商业店面面积为6062.45m2，住宅用户约1325人，用水量取180L/人.d；酒店大楼一层酒店大堂面积为1015.95m2，约7人，用水量按40L/(人•次)计；一层自助餐厅面积为851.22m2，可容纳约100人，故用水量按日均接待100人计；二层三餐厅面积为2805.37m2，根据设计方案，三餐厅可容纳120人，故用水量按日均接待120人计；三层宴会厅面积为1046.57m2，根据国内调查资料显示，宴会餐厅人均面积约1.8m2～2.2m2，本项目取2.0m2，三层宴会厅可容纳约520人，故用水量按日均接待520人计；一层自助餐厅、二层三餐厅、三层宴会厅共740人，用水量均取120L/人.d；四层会议室2586.28m2，按最大座位466座计；五层足浴、推拿面积为3242m2，根据设计方案，足浴可容纳16人，推拿可容纳16人，按每日接待32人计，足浴用水量较多，推拿用水量较少，由于足浴、推拿接待人数相近，故均按足浴用水量计，用水量取200L/人·次；六层健身、游泳面积为1665.52m2，根据业主介绍，健身可容纳30人，用水量取40L/人·次；游泳池面积约500m2，容积为1000m3，有包括儿童游泳泳池，故每日补充水量占容积15%算，循环周期为2h，运营时间约10h，故泳池每日补充水量约750L，泳池每日可容纳约50人，水用量主要为喷淋，故用水量取150L/人·次；七层至十层为酒店行政办公面积均为1665.52m2，根据设计方案，办公行政办公可容纳120人，用水量取40L/人·次；十一层至二十七层为酒店客房面积均为1665.52m2，根据设计方案每层最多可接待16人，十一层至二十七层按每日按接待270人计，用水量取300L/人.d。本项目用水量为573.79m3/d，年用水量约209432.44t/a，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006），污水量按建筑生活用水量的90%计算，详见表3.4.1-1。

表3.4.1-1  项目用水、排水一览表

| 用水单位 | 用水单元 | 用水定额 | 日用水量（m3/d） | 年用水量（t/a） | 日排水量（m3/d） | 年排水量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民住宅 | 1325人 | 180L/人.d | 238.5 | 87052.5 | 214.65 | 78347.25 |
| 商业店面及配套用房 | 6062.45m2 | 8L/m2·d | 48.50 | 17702.35 | 43.65 | 15932.25 |
| 酒店大堂 | 7人 | 40L/(人•次) | 0.28 | 102.2 | 0.252 | 91.98 |
| 酒店餐厅 | 740人 | 120L/人.d | 88.8 | 32412 | 79.92 | 29170.8 |
| 酒店会议室 | 466座 | 7L/(座•次) | 3.262 | 1190.630 | 2.936 | 1071.640 |
| 足浴、推拿 | 32人 | 200L/人·次 | 6.4 | 2336 | 5.76 | 2102.4 |
| 健身 | 30人 | 40L/人·次 | 1.2 | 438 | 1.08 | 394.2 |
| 游泳区 | 50人 | 150L/人·次 | 8.25 | 3011.25 | 7.425 | 2710.125 |
| 酒店行政办公 | 120人 | 40L/人·次 | 36.8 | 13432 | 33.12 | 12088.8 |
| 酒店客房 | 272人 | 300L/人.d | 81.6 | 29784 | 73.44 | 26805.6 |
| 绿化用水 | 2239.6m2 | 3L/m2·d | 8.033 | 2932.045 | ------ | ------ |
| 小计 | ------ | ------ | 521.625 | 190393.12 | 469.46 | 171353.81 |
| 未预见水量及管网漏水量 |  | 按以上用水量之和的10%计 | 52.16 | 19039.31 | ------ | ------ |
| 合计 | ------ | ------ | 573.79 | 209432.44 | 469.46 | 171353.81 |

（2）消防给水系统

本工程消防水源由市政路的给水管网引进两条DN200的给水管作为本工程消防水源。室内消火栓用水量为40L/s，火灾延续时间为3h；自动喷淋用水量为40L/s，火灾延续时间为1h；设计地下消防水池为576m3；屋顶消防水箱为50 m3。

### 3.4.2排水工程规划

本项目污水最高日排放量为469.46m3/d。采用雨、污分流，室内生活、粪便污水经化粪池处理后排入市政污水管网；屋面及场地雨水经雨水管汇集后排入市政雨水管网；地下车库消防排水、消防电梯坑排水流入设于地下室的集水坑内，通过潜水泵排入室外污水管网。

### 3.4.3 供电规划

强电设计有低压变配电系统、一般照明、保安接地和防雷接地，弱电设计有电话系统、电视系统和宽带网系统。

项目由当地供电部门引两路10KV高压电源，以电缆埋地敷设引至变电所，由配电房低压配电柜引出三相五线380/220V电源向各用电端供电，其采用低压侧电容补偿后，使功率cosφ达到0.9。在地下室设置发电机房供消防及备用电使用，对消防用电设备必须二路电源供电，且在末端进行自动切换，供电电压为三相五线380/220V。电视、通讯电缆及宽带用线沿排管埋地敷设，由手孔进入建筑时穿钢管埋地敷设。地下室上部区域均采用金属桥架在地下室底敷设。

### 3.4.4 通信设计

本工程电话用户皆为市话用户，由市政电信网引来。电信网引入光缆，引入设于一层电话机房交接间（MDF）。设置容量为500门的用户程控交换机（PABX）。电话通信图像及数据信号均由超五类UTP传输，可构筑完整的计算机通信宽带互联网络，预计系统有600个信息点。在地下一层设一电视机房，由市有线电视网引入光缆至前端设备，有线电视分配网络，采用由低向高延伸，分配—分配形式。通过前端箱向各楼层传输电视信号至用户终端，终端电平控制在64~72dB范围。

本工程设置保安监控系统，安防监控中心设在一层，设置有中央处理机、长时间录象机、监视器、视频自动切换器、打印机等。在各楼出入口、地下车库等设置CCD摄象机，信号通过SYWV-75-5视频电缆传输至安防监控中心。工程设置楼宇可视对讲系统，用户可在室内遥控入口大的门开启，并可与来访客人通话。当有紧急事情发生时也可向保安值班室报警。

### 3.4.5通风排气规划

1、空调和通风

本工程最高建筑层数为二十七层，地下二层，防烟楼梯间采用正压送风。

⑴空调方式

根据建筑功能及大楼的使用要求，店面及办公室均采用分体空调，二次装修时由业主另行委托设计。

⑵空调冷凝水

空调冷凝水就近排放至卫生间或排至雨水明沟。

⑶通风与空调系统防火措施

空调通风系统送回风管道下列部位均设防火阀；为提高设备的可靠性与利用率，节省管道空间及设备初投资费用，本工程机械排烟系统与通风系统兼用。地下室汽车库排烟：地下室汽车库设有排烟系统，排烟系统同车库平时通风系统共用风管系统，风机选用能在280OC时连续工作30分钟的排烟风机。车库排烟时，利用平时送风系统来补充室外新风。排烟机及送风机的入口均装有防火阀，当烟气温度（或送风温度）达到280OC（或70OC）时自动关闭，同时排烟机及送风机停止工作。

⑷非空调季节利用可开启外窗自然通风。无窗的房间利用空调新风系统通风。

⑸厨房设机械通风系统，厨房排烟罩排风通过净化装置处理后通过专用风道排至屋面。卫生间设独立的排风系统。

2、地下车库和设备房通风

⑴地下车库根据防火分区分为若干个通风系统，每个通风系统在排风机房内设箱形离心风机，与消防排烟系统共用。地下车库风管的布置尽量满足平战结合的需要。

⑵设备房设机械通风系统。

公共卫生间设机械通风，风量按换气次数不小于10次每小时确定，通风机就地控制启停。

柴油发电机房及变配电室换气次数按不小于12次确定，通风系统采用温度感应自动控制。火灾时关闭所有防火阀，并连锁关闭风机。

其它设备房换气次数按不少于4次确定。

3、消防通风

⑴地下车库根据防火分区设置若干个机械排烟系统，利用车道自然进风，当不具备自然进风条件的，设置机械进风系统。排烟量按不小于6次/h的换气次数确定。风机入口设有280℃关闭的防火阀，当烟气温度超过280℃时，防火阀自动关闭，连锁关闭排烟风机。并反馈信号到消控室。

⑵合用前室和防烟楼梯间采用可开启外窗自然排烟或设置正压送风系统，送风风机设于屋顶。火灾时，由消控室自动开启着火层及相邻向下楼层的送风口及相应的风机送风，维持合用前室余压25Pa至30Pa。

⑶不满足自然排烟条件的走道及非机械停车库设机械排烟系统。排烟量按最大防烟分区面积120m3/h·m2确定。风机入口设有280℃关闭的防火阀，当烟气温度超过280℃时，防火阀自动关闭，连锁关闭排烟风机。并反馈信号到消控室。

⑷不满足自然排烟的中庭设机械排烟系统。排烟量按换气次数6次每小时确定。风机入口设有280℃关闭的防火阀，当烟气温度超过280℃时，防火阀自动关闭，连锁关闭排烟风机。并反馈信号到消控室。

## 3.5污染源分析

### 3.5.1施工期

项目施工过程的主要环境问题为建筑施工噪声、废气、施工废水和建筑垃圾，以及施工人员排放的生活污水、生活垃圾等。

（1）水污染源强

施工期的废水主要是施工人员的生活污水和施工废水。

①生活污水：据业主介绍，预计施工期有建筑人员50人，根据GB50013-2006《室外给水设计规范》，居民生活用水定额为100-160L/（人.d），取150L/d，则生活污水排放量按用水量80%计，则施工期生活污水产生量为6m3/d。

生活污水主要成分是有机污染物、CODcr、BOD5、SS、NH3-H等；污水中污染物浓度约为：CODcr：400mg/L，BOD5：250mg/L，SS：250mg/L，NH3-H：30mg/L；则生活污水污染物产生量约为：CODcr：2.4kg/d，BOD5：1.5kg/d，SS：1.5kg/d，NH3-H：0.18kg/d。

②施工废水：开挖、钻孔产生的泥浆水，机械设备运转的冷却水，施工机械设备跑、冒、滴、漏油类在雨水冲刷下产生的施工废水和车辆进出场地的冲洗水等，主要污染因子为SS、石油类等。

（2）大气污染源强

施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，施工车辆、挖掘机等燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物，装修过程产生的废气，但最为突出的是施工扬尘。

（1）施工扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在厂区土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要来源露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、土方开挖及车辆运输过程，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中装卸车辆及物料运输造成的扬尘较为严重。

（2）施工机械、运输车辆排放的废气

在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大。

（3）装修间产生的有机废气

装修阶段时需使用墙面涂料胶水油漆等材料，根据类比调查，每平方建筑面积使用量与房屋的结构用途等不同而不同，一般用量约0.2-0.5kg/m2；若以0.3kg/m2计，则粗估本工程各类涂料有机溶剂总用量约42.58t，其中溶剂以70％计，约29.81t的溶剂挥发到空气中去。若其中有机气体占30%计，则有8.94t有机气体，主要成份有丁醇、丙酮、三苯、甲醛等，呈分散分时段排放特点。

（3）声污染源强

噪声主要来自建筑施工及机械安装过程。前期开挖土方时挖掘机及装载车产生的噪声，建筑施工阶段振捣器产生的噪声以及机械安装过程中电锯等产生的噪声。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。主要噪声源及声级见表3.4.1-1。

表3.4.1-1   施工阶段主要噪声源源强表

| 机械类型 | 施工阶段 | 测点距离机械距离（m） | 最大声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 土方阶段 | 5 | 90 |
| 挖掘机 |  | 5 | 84 |
| 打桩机 | 打桩 | 1 | 88 |
| 发电机组 |  | 1 | 98 |
| 振捣器 | 上部结构浇筑 | 1 | 92 |
| 电锯、电刨 | 装修 设备安装 | 1 | 92 |
| 切割机 |  | 1 | 88 |
| 电焊机 |  | 1 | 84 |

（4）固体废物污染源强

施工期产生的固体废物主要是建筑拆迁、土方开挖弃渣、建筑垃圾和生活垃圾。

①原建筑拆迁

项目为原三明饭店旧址，根据业主介绍及相关资料，项目拆迁面积约22559.28m2，根据国内调查资料显示，拆迁的建筑物，民房钢筋混凝土结构单位面积垃圾量为每平方米1吨，本项目建筑拆迁量按照民房钢筋混凝土结构单位面积垃圾量50%计，故本项目施工期建筑拆迁量约11279.64t。

②土方开挖弃渣

本项目土石方总挖方22.90万m3，总填方0.89万m3，借方0.07万m3，弃方22.08万m3。具体见表3.4.1-2。

表3.4.1-2  项目土石方平衡及流向表    单位：万m3

| 序号 | 建设项目 | 挖方 | 填方 | 弃方 |  | 借方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 |
| ① | 地下室 | 21.41 | 0.55 | 20.86 |  |  |  |
| ② | 基础建设及管线工程 | 1.49 | 0.27 | 1.22 |  |  |  |
| ③ | 表土 |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  |
| 小计 |  | 22.90 | 0.89 | 22.08 | 其他填方项目 | 0.07 | 本项目挖方 |

③建筑垃圾

项目建筑面积为141930.06 m2，据国内调查资料显示，新建的建筑物的建造，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20~50kg/m2。本项目建筑垃圾按30kg/m2计，则施工期建筑垃圾产生量约为4731t。

④生活垃圾

施工人数50人，生活垃圾排放系数按0.5 kg/人.d计，则生活垃圾产生量为25kg/天。

### 3.5.2运营期

1、废水源强分析

项目用水为商业店面、住宅大楼（住房）、酒店办公及其配套设施用水、酒店餐饮、足浴、推拿、健身游泳、酒店客房及绿化用水等，用水总量为573.79m³/d（约209432.44t/a）。

本项目运营期生产废水主要来自商业店面、住宅大楼住房、酒店办公及其配套设施用水、酒店餐饮、足浴、推拿、健身、游泳、酒店客房等，根据表3.4.1-1，本项目废水排放总量约为469.46m3/d（约171353.81m3/a）。项目生活污水为一般生活污水，参考《给排水设计手册》(第5册－城镇排水)中，典型生活污水水质示例表中相应指标。项目生活污水经化粪池预处理达GB8978—1996《污水综合排放标准》表4三级标准后排入三明市列东污水处理厂处理，三明市列东污水处理厂出水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级B标准，各类污废水产生情况见表3.5.2-1。 项目水平衡图见图3.5.2-1(图中单位：m3/d)。

表3.5.2-1 综合废水的主要污染物产生量及达标排放量

|  | 项目 | PH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 产生情况 | 产生浓度(mg/L) | 6.5～8.0 | 400 | 250 | 250 | 30 | 15 |
|  | 产生量(t/a) | ------ | 68.542 | 42.839 | 42.839 | 5.141 | 2.570 |
| 化粪池处理后情况 | 浓度(mg/L) | 6～9 | 250 | 150 | 150 | 25 | 10 |
|  | 排放量(t/a) | ─ | 42.839 | 25.703 | 125.703 | 4.284 | 1.714 |
| 污染物 排放入污水处理厂情况 | 排放标准(mg/L) | 6～9 | 500 | 300 | 400 | 45 | 100 |
|  | 排放量(t/a) | ------ | 85.677 | 51.401 | 68.542 | 7.711 | 17.1354 |
| 污水处理厂排放标准 | 排放标准(mg/L) | 6～9 | 60 | 20 | 20 | 8 | 3 |
|  | 排放量(t/a) | ------ | 10.281 | 3.427 | 3.427 | 1.371 | 0.514 |

居民住宅

238.5

214.65

23.85

损耗

损耗

4.85

48.50

商业店面及其配套设施

43.65

8.033

8.033

最大用水量

植物及土壤吸收等损耗

绿化

0.028

污水处理厂

469.46

化粪池

573.79

损耗

0.28

酒店大堂

0.252

8.88

酒店餐厅

79.92

88.8

损耗

0.902

会议中心

3.262

2.936

损耗

3.68

36.8

损耗

沙溪

酒店行政办公

33.12

损耗

6.4

0.64

足浴、推拿

5.76

损耗

0.12

1.2

健身

1.08

8.25

0.825

损耗

游泳

7.425

8.16

酒店客房

损耗

81.6

73.44

损耗

52.16

52.16

未预计用水量

图3.5.2-1 水平衡图

2、废气

本项目废气主要为居民的生活燃料废气、厨房油烟、柴油发电机产生的废气、汽车尾气。

- 燃料废气

根据规划，该项目生活燃料全部使用管道天然气，天然气为清洁燃料，污染物产生浓度低、量小。烹饪过程产生的烟气及油烟为间歇性排放，历时短，对环境空气质量的贡献值较低。

根据设计资料，预计项目年消耗天然气约为15.2万m³，根据《第一次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册》（2010年修订版,国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室、中国环境科学研究院）1Nm³天然气燃烧产生的废气量为12.8m³、烟尘为0.001g/m³、SO2为0.009g/m³、NOx为0.08g/m³；则本项目天然气燃烧后废气产生量为194.56万m³/a、烟尘为0.2kg/a、SO2 为1.4kg/a、NOx 12.2kg/a。见表3.5.2-2。

表3.5.2-2  单位燃料燃烧污染物产生系数

| 项 目 | 废气量 | NO2 | SO2 | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧1Nm3燃气排放量 | 12.8m³ | 0.08g/m³ | 0.009 g/m³ | 0.001g/m³ |
| 项目年用气量15.2万m3 | 194.56万m³ | 12.2kg/a | 1.4kg/a | 0.2kg/a |

②厨房油烟

油烟是一种由烹饪时动植物油产生的油雾及其在高温下氧化裂解的醛类、酮类、链烷类、乙醇和链烯热解物组成的较为复杂的气溶胶，包括有气态、液态、固态的污染物。若油烟直接外排，冷凝沉积而形成油污，污染墙面，影响建筑外观，而且对区域的环境空气质量带来不良影响。

本项目油烟废气主要来自小区居民厨房油烟。根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，本项目小区居民1325人，酒店餐厅最大容量为740人。

参考餐饮企业，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3%，但住宅低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，因此住宅油烟挥发率取2.5%，考虑油烟废气大部分经过油烟机脱油烟处理，居民厨房油烟去除效率按60%计。酒店餐饮油烟挥发率取4%，考虑酒店油烟废气大部分经过油烟机脱油烟处理油烟，去除效率按70%计。本工程食用油消耗和油烟废气产生情况见表3.5.2-3。

表3.5.2-3  项目居民食用油消耗和油烟废气产生情况

| 类 型 | 规模 | 耗油量（t/a） | 油烟挥发系数 | 油烟产生量 （t/a） | 油烟排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民生活 | 1325人 | 14.51 | 2.5% | 0.36 | 0.241 |
| 酒店餐厅 | 740人 | 8.103 | 4% | 0.32 | 0.097 |
| 总计 | 2065人 | 22.613 | - | 0.68 | 0.241 |

由上表计算结果统计知，项目居民油烟及酒店餐厅油烟排放量为0.241t/a。

③柴油发电机废气

本项目拟设1台600kW的柴油发电机作为应急备用电源，燃料为0#柴油，应急运行过程排放少量的燃油废气。

①燃油废气产污系数

0#柴油为清洁能源，油质参数见表3.5.2-4。

表3.5.2-4  0#柴油油质参数表

| Wy | Ay | Cy | Hy | Oy | Sy | Ny | Qydw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 痕迹 | 0.01% | 85.55% | 13.49% | 0.66% | 0.05% | 0.04% | 42915kJ/kg |

燃油废气产生量的计算公式如下：

VK=0.0889(CY+0.375SY)+0.265HY-0.0333OY

式中：VK－理论废气量（Nm3/kg燃油）；

CY－燃料含碳量（%），取85.55%；

SY－燃料含硫量（%），取0.05%；

HY－燃料含氢量（%），取13.49%；

OY－燃料含氧量（%），取0.66%。

考虑燃料完全燃烧，燃油中的灰分完全以烟尘形式排放、硫完全转化为二氧化硫，燃油废气的主要污染物产污系数计算公式如下：

G烟尘=AY

GSO2=2×SY

式中：AY－燃料灰分含量（%），取0.01%；

G烟尘－烟尘产污系数（kg/kg燃油）；

GSO2－二氧化硫产污系数（kg/kg燃油）。

根据油质参数和以上公式计算得出：0#柴油的烟气排放量VK=11.16Nm3/kg燃油，烟尘产污系数G烟尘=0.0001kg/kg燃油、SO2产污系数GSO2=0.001kg/kg燃油。

②污染源强

柴油发电机耗油量一般为0.2L/kWh，则1台600kW柴油发电机满负荷运行时耗油量为120L/h，按柴油的密度折合约100.8kg/h。

根据产污系数核算出备用柴油发电机应急运行过程烟气排放量，烟尘和SO2的排放量、排放浓度见表3.5.2-5。

表3.5.2-5 柴油发电机应急运行时污染物排放情况

| 烟气排放量 | 烟尘排放浓度 | 烟尘排放速率 | SO2排放浓度 | SO2排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1125Nm3/h | 8.96mg/Nm3 | 10.08g/h | 89.6mg/Nm3 | 100.8g/h |

④汽车尾气

地面停车位有50个，这些泊位较为分散且汽车启动时间较短，废气产生量也小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响不大。

地下室设有停车场，其面积为30930.28m2，其停车位为942个。汽车排放的有害物主要是一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOX）等有害物。

地下停车场的汽车尾气排放量与停车场的面积、高度、换气频率以及进出的车辆车型和行驶状态等多种因素相关，在实际过程中进出的汽车类型、车况、使用燃料情况、不同时段的车流量和行驶距离均难以确定，难以进行定量估算，根据类比，地下车库的NOX、CO和烃类等废气排放量取平均值，确定为NOx1.5mg/(d•辆)、CO27.5mg/(d•辆)、烃类12.5mg/(d•辆)。以此估算进出项目地下车库的汽车尾气排放量为：NOx：1.413g/d、CO：25.905g/d、烃类：11.775g/d。

3、噪声

①设备机械噪声

设备机械噪声主要为柴油发电机、配电房、水泵运行时产生的噪声。柴油发电机声级约为85-90dB（A），配电房声级约为65-75dB（A），水泵声级约为75-80dB（A）。

②汽车噪声

汽车噪声主要为汽车进出小区时产生的交通噪声，其噪声级约为61~70 dB（A）。

③店面商业活动噪声

对于店面商业活动噪声与一般的居民活动噪声级类似，声级约为60-65dB（A），对周围声环境影响不大。

4、固体废物

项目运营期产生的固体废物主要是居民住宅产生的生活垃圾、物业办公产生的生活垃圾、商业店面产生的商业垃圾及酒店办公产生的生活垃圾等。具体产生量情况见表3.5.2-6。

表3.5.2-6   固废产生源强

| 名称 | 估算基数 | 单位垃圾产生量 | 产生量（t/a） | 拟采取处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民生活垃圾 | 1325人 | 1.0kg/(人·d) | 477.0 | 委托当地环卫部门统一外运处置 |
| 物业生活垃圾 | 20人 | 0.5kg/(人·d) | 3.65 |  |
| 商业配套等 | 6062.45m2 | 0.1kg/(m2·d) | 221.28 |  |
| 酒店办公垃圾 | 120人 | 0.2kg/(人·d) | 8.76 |  |
| 酒店客房垃圾 | 272人 | 1.0kg/(人·d) | 99.28 |  |
| 合计 | / | / | 809.56 |  |

综上，项目固体废物产生量为809.56t/a。

运营期项目主要污染物产排一览表见表3.5.2-7。

表3.5.2-7 项目运营期主要污染物产排一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L | 削减量 t/a | 排放量 t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | ------ | 171353.81 | ------ | 0 | 171353.81 |  |
|  | CODcr | 400 | 68.542 | 60 | 58.261 | 10.281 |  |
|  | BOD5 | 250 | 42.839 | 20 | 39.412 | 3.427 |  |
|  | SS | 250 | 42.839 | 20 | 39.412 | 3.427 |  |
|  | NH3-N | 30 | 5.141 | 8 | 3.11 | 1.371 |  |
|  | 动植物油 | 15 | 2.570 | 3 | 2.056 | 0.514 |  |
| 废气 | 燃料废气 | ------ | NO2194.56万m³；SO212.2kg/a；烟尘0.2kg/a | ------ | ------ | NO2194.56万m³；SO212.2kg/a；烟尘0.2kg/a | 项目年用气量15.2万m3 |
|  | 油烟 | ------ | 0.68 | ------ | 0.241 | 0.439 |  |
|  | 柴油发电机废气 | ------ | 烟气排放量1125Nm3/h | ------ | ------ | 烟气排放量1125Nm3/h | 应急备用 |
|  | 汽车尾气 | ------ | NOx：1.413g/d；CO:25.905g/d；烃类：11.775g/d。 | ------ | ------ | NOx：1.413g/d；CO:25.905g/d；烃类：11.775g/d。 |  |
| 固体废物 | 居民生活垃圾 | ------ | 259 | ------ | 0 | 259 | 委托当地环卫部门统一外运处置 |
|  | 物业生活垃圾 | ------ | 3.65 | ------ | 0 | 3.65 |  |
|  | 商业配套等 | ------ | 221.28 | ------ | 0 | 221.28 |  |
|  | 酒店办公垃圾 | ------ | 8.76 | ------ | 0 | 8.76 |  |
|  | 酒店客房垃圾 | ------ | 99.28 | ------ | 0 | 99.28 |  |

# 四、环境影响分析

## 4.1施工期

项目施工过程的主要环境问题为建筑施工噪声、废气、施工废水和建筑垃圾，以及施工人员排放的生活污水、生活垃圾等。施工期的扬尘、噪声对周围环境的影响较大，因此要采取对应措施防止其对周围环境的影响。

### 4.1.1水环境

施工期的废水主要是施工人员的生活污水和施工废水。

①生活污水：

施工期生活污水来自工地施工人员，施工人员租住在附近民房，生活污水依托现有废水设施，不外排，故对周边环境没有影响。

②施工废水：

生产废水主要来源于砂石料加工系统、养护等作业中多余或泄漏的污水，以及清洗机具、运输车辆、场地卫生等排放的污水。在正常情况下本项目生产性污水约3t/d，SS产生量为0.3-8kg/d。另外还有洗车废水，主要污染物是石油类、以及少量的泥砂等。废水经沉淀池除砂后，回用于场地洒水，对周边环境影响不大。

### 4.1.2大气环境

施工期对环境空气的影响主要表现在三个方面，一是施工扬尘，二是施工机械、运输车辆排放的废气，三是装修阶段产生的有机废气，施工期大气污染源主要为施工粉尘。

（1）施工扬尘

项目施工时地下部分及地基开挖、运输车辆来往及建筑材料装卸等均会产生粉尘和扬尘等，施工期粉尘污染源属于面源，排放高度一般较低，颗粒度较大，污染扩散距离不太远。根据对类似地产项目施工现场的调查，施工扬尘的影响范围一般在下风向50m范围内为重污染带、50m～100m为中污染带、100m～150m为轻污染带、150m以外基本不受影响。项目北侧为规划路，隔规划路为距离项目30米的居民住宅，东侧紧邻金叶大厦、列东街、居民楼，隔列东街为距离本项目45m的三明市第一医院，南侧为东新一路，隔路为距离项目205m的三明市图书馆、三明艺术馆、青少年宫，周边敏感目标距离项目较进，受影响较大，因此本工程施工期应通过设置施工围挡，洒水降尘等措施。

运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。施工所用的“三材”及土、石料均由汽车运输，由江滨路进入本项目施工场，均可能产生扬尘。采取洒水抑尘、限制车速、保持施工道路的洁净等措施后可有效降低运输车辆引起的二次扬尘影响。

若严格按照施工要求进行施工，项目施工期对周边大气环境影响可以接受。

（2）机械和车辆废气

施工场地上大量使用的施工机械和运输车辆一般都以柴油为燃料，单一设备燃油量较小，一般情况下，废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域；由于施工车辆和机械相对较为分散，加之当地大气扩散条件良好，该类大气污染物排放对周围环境空气影响不大。

（3）装修期间有机溶剂废气

装修施工阶段，墙面涂料胶水油漆等装修材料，各类涂料有机溶剂约有11.84t被挥发到空气中去，挥发时间主要集中在装修阶段1～3个月以内，主要成份有丁醇，丙酮，三苯，甲醛等。根据相关资料，装修过程产生的有机废气的影响范围较小，20m外就基本不会对环境空气产生影响。

### 4.1.3声环境

1、施工边界达标分析

（1）主要噪声污染源

项目建设过程中各个阶段的主要噪声源都不大一样，因此其噪声影响也不一样，各施工阶段主要噪声源及其声级详见表3.4.1-1。

（2）噪声预测模式

将施工设备视为点声源，其衰减公式如下：

其中：、---距离声源、（m）距离的噪声值（dB）；

---点声源至受声点1的距离(m)；

---点声源至受声点2的距离(m)；

---噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。

根据表3.5.1-1中各种施工机械噪声值，通过计算可以得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，见表4.1.3-1。

表4.1.3-1  各种施工机械在不同距离的噪声值  单位：dB(A)

| 施工阶段 | 设备名称 | 距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 土 方 平 整 | 装载机 | 90 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 68 | 67 | 66 | 64 |
|  | 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 62 | 61 | 60 | 58 |
| 地 基 处 理 | 发电机 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 62 | 61 | 60 | 58 |
|  | 打桩机 | 74 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 |
| 上部构浇筑 | 振捣器 | 78 | 72 | 66 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 |
| 装修、设备安装 | 电锯、电刨 | 78 | 72 | 66 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 |
|  | 切割机 | 74 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 48 |
|  | 电焊机 | 70 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 44 |

（3）噪声影响评价

项目施工期，高噪声的机械设备基本上因施工阶段不同而移动。根据表4.1.3-1的预测结果：

土石方阶段，各种施工机械离一般距施工边界较近，昼间当与边界距离大于50m时，施工边界昼间噪声符合《建筑施工边界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

地基处理打桩阶段，施工机械分散于施工场地，施工昼间与声源距离大于20m噪声符合《建筑施工边界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求；

上部结构浇筑阶段和装修阶段，各种施工机械位置距施工边界大于20m时，昼间施工噪声可达《建筑施工边界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

项目北侧为规划路，隔规划路为距离项目30米的居民住宅，东侧紧邻金叶大厦、列东街、居民楼，隔列东街为距离本项目45m的三明市第一医院，南侧为东新一路，隔路为距离项目205m的三明市图书馆、三明艺术馆、青少年宫。

根据以上预测结果，为确保施工边界噪声达标，需合理布局施工场地及设置施工机械，避免高噪设备集中工作，尽量将高噪设备摆放在距离施工边界较远的位置，定期对设备进行维护和检修，保证设备运行良好采用低噪声设备，对高噪声施工设备进行隔声减振处理。合理安排施工时间，加强施工期环境监理，做到文明施工，清洁施工。

在采取以上措施后，项目施工对周边声环境影响不大，且施工期的噪声环境影响是短暂的，在施工期结束后对环境的影响也将消除。

### 4.1.4固体废物

项目建筑拆迁垃圾约11279.64t，统一收集后，可回收部分出售给有关单位回收利用，不可回收垃圾由环卫部门统一运往工业垃圾场填埋；本项目施工阶段剩余土方量为22.08万m3，根据业主介绍，弃方运往其他需要土石方项目进行填方，对环境影响很小；建筑垃圾产生量约为4731t。其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属等。若处理不当，将影响景观，并可能产生扬尘和对周围环境造成不良影响。建筑垃圾分类收集，将可回收的部分（如废弃的水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属等）统一收集后可出售给有关单位回收利用；不可回收部分（如废弃的沙土石、水泥、木屑、弃砖等）由环卫部门统一运往建筑垃圾场填埋厂，经处理后对环境影响很小。

施工人员的生活垃圾主要成份有菜帮、果皮、食物残渣、废塑料袋等，产生量按照人均0.5kg估算，项目施工期高峰进场人数约50人，则日产生量约为25kg。其中菜帮、果皮、食物残渣等易腐败发臭、渗滤液、滋生蚊蝇等，尤其在夏季，表现更为严重。如不及时清运，既污染环境又影响施工区的人群健康。因此施工人员生活垃圾应专门容器收集，定点堆放，由环卫部门每日统一收集、清运。

### 4.1.5生态环境和水土流失影响分析

工程占地为原三明饭店旧址，现状除两栋楼房还没拆迁，其余均已平整完成。项目区内有一棵古树需保护，经现场查看，业主已筑土保护古树；施工期粉尘及机械挖掘将对古树造成一定影响。故施工过程中，应用钢管和防尘网搭建起一个巨大的“防护罩”，保护起来；对挖掘机司机及工人进行严格的入场安全教育和技术交底。挖掘机施工过程中，严格控制挖掘机工作范围，避免对现况树木进行破坏；在施工过程中，随时对古树进行保护，如发现有异物在古树1m范围内，要及时进行清理；工程中不准在树体上打钉、缠绕铁丝、绳索、悬挂杂物、作为施工支撑点或固定点，严禁刻划树皮和攀折树枝；古树周围做好排水，防止涝害，可采用设排水管进行排水；在采取以上措施后，项目施工对古树不大，对生态环境和水土流失影响很小。

## 4.2运营期

### 4.2.1水环境影响分析

建设单位拟在小区内建设化粪池2座，分别位于项目地块西侧、东侧（化粪池位置见图2），足够接纳本项目的生活污水。生活污水经化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，并同时满足三明市列东污水处理厂进水水质标准要求后分别排入西侧江滨路、东侧列东街的市政污水管进入三明市列东污水处理厂，经处理后达标排放的废水对纳污水体沙溪水质影响不大。污水治理措施可行。

①污水管网建设情况和接纳问题

三明市列东污水处理厂隶属于福建恒源供水股份有限公司，坐落于福建三明市，厂区具体位于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，设计一级处理能力3.75万吨/日，二级处理能力1.5万吨/日。三明市列东污水处理厂自1998年5月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为1.50 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺。三明市列东污水处理厂建成后极大地改善了城市水环境，对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用，同时对改善三明市的投资环境，实现三明市经济社会可持续发展具有积极的推进作用。

根据业主介绍，项目建成后可通过市政污水管网排入三明市列东污水处理厂进行处理。项目运营后接入市政污水管网的总污水量约469.46m3/d，目前污水处理厂还有余量可接纳本项目污水。

②项目污水进入三明市列东污水处理厂可行性分析

本项目生活污水经化粪池处理后，可达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准要求，并满足三明市列东污水处理厂设计进水水质要求，见表4.2.1-1。

表4.2.1-1   水污染物排放限值    单位：mg/L（除pH外）

| 污染物 | pH | SS | BOD5 | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目的出水水质 | 6-9 | 150 | 150 | 250 | 25 | —— |
| GB8978-1996表4三级标准 | 6-9 | ≤400 | ≤300 | ≤500 | —— | —— |

可见，项目污水经过化粪池处理后的出水水质指标可以符合GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准，污水纳入三明市列东污水处理厂不会对污水处理厂的正常运行造成影响。

### 4.2.2大气环境影响分析

本项目废气主要为居民的生活燃料废气、厨房油烟、柴油发电机产生的废气、汽车尾气、垃圾臭气等。

1、生活燃料废气及厨房油烟

厨房烹饪炒菜主要是以天然气和电作为能源，采用电作为能源不产生燃料废气。根据工程分析，使用燃料为天然气，其主要污染物为NOx、SO2、烟尘，产生量分别为101.499kg/a、10.381kg/a、8.074kg/a。燃料废气主要为无组织排放，分散排放。天然气属清洁能源，在正常情况下可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。

由于燃气废气中污染物排放量较小，且都是分散排放，排放强度不大，不会对区域大气环境质量造成明显的不利影响。

根据设计资料可知，厨房油烟产生量为0.56t/a，经油烟净化设施处理后，排放量为0.08t/a，再经楼房设计的烟道于楼顶排入大气，对周围环境空气质量影响不大。

2、柴油发电机废气

备用柴油发电机仅在项目区停电或出现紧急事故时运行发电，使用频次较少，运行时间不长。使用清洁能源0#柴油作为燃料，燃油废气排放量和烟尘、SO2浓度均较小，因此，柴油发电机燃油废气对周围环境空气影响甚小。

3、汽车尾气

项目地下室停车库内排风设备完善，项目拟设6次/h的换气次数，轻型车辆在怠速工况下排放的废气对本项目及外界环境的影响基本上可以接受。因此，半地下车库中机械送排风、排烟系统正常运行时，对周围环境空气影响甚小。地下车库排风口，应注意避开行人通道，尽量朝向绿化带，且应高于地面2.5m以上排放，以免汽车尾气影响相关工作人员。

4、垃圾臭气

运营期生活产生的垃圾约0.259t/d，生活垃圾成分复杂易发生腐臭现象，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。通过每天派专人进行分类收集清理，基本上不会有什么臭气产生；加强居民爱护环境从自身做起的宣传教育等措施，并加强绿化，通过以上措施，垃圾臭气的影响甚微。

综上所述，项目产生的各种废气对周边大气环境影响均较小。

### 4.2.3声环境影响分析

1、机械设备噪声

由工程分析章节可知，高噪声设备主要为柴油发电机等。

本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》HJ2.4-2009中规定相应模式进行全区的总体噪声预测。具体预测模式如下。

（1）室内点声源

对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级。

Lw=Lp2+10lgsLp2=Lp1−(TL+6)Lp1=LN+10lg(Q4πr2+4R)

式中：

Leq(h)i=L0Ei+10lgNiViT+10lg7.5r+10lgΨ1+Ψ2π+ΔL−16—等效室外声源的声功率级，dB(A)；

Leq(h)i—室外靠近围护结构处的声压级，dB(A)；

(L0E)i—透声面积，m2；

Vi—室内靠近围护结构处的声压级，dB(A)；

Ni—隔墙（或窗户）隔离声量，dB(A)；

D—室内声源的声功率级，dB(A)；

Vi—指向性因数；

T—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

Ψ1—房间常数。

（2）噪声叠加

ΔL2

ΔL3

式中：

ΔL1—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

ΔL坡度—预测点的背景值，dB(A)；

ΔL路面—ΔL2声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

ΔL1—预测计算的时间段，s；

ΔL坡度—ΔL路面声源在T时段内的运行时间，s。

根据上述分析和计算公式，在考虑项目地下室墙体隔声和距离衰减的情况下，其中墙体隔声量参照《环境噪声控制工程》，郑长聚等编，高等教育出版社，1990.中1/4砖墙，双面粉刷墙体测定的隔声量为43dB（A）。

设备机房边界声环境噪声影响预测结果详见表4.2.3-1。

表4.2.3-1  设备房边界噪声影响预测结果一览表  单位：dB(A)

| 设备房 | 声源 | 边界 | 距离 | 预测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油发电机 | 90 | 北侧 | 9.5 | 62.4 |

由表4.2.3-1可见，在仅考虑地下室墙体及距离衰减的情况下，柴油发电机设备房噪声值超过GB22337-2008中规定的限值（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。项目机房四周墙壁、天花板装置80-100mm厚的吸声层及机房门使用隔声门，保证机房边界噪声符合GB22337-2008中规定的限值。机房边界达标后，通过距离、墙体及绿化带等衰减，对周边声环境的影响很小。

2、内部交通噪声对环境的影响

交通噪声与车辆的类型、构造、行驶速度、车流量以及道路的结构、宽度、坡度等密切相关，其中又以行驶速度为关键因素。根据调查，各种车辆在其设计时速下行驶时噪声最小，车辆类型以小型轿车为主，正常工况下的噪声大约在61～70dB(A)之间。进出车辆噪声具有短时性特点，而且与环境噪声背景值密切相关，昼间由于人群活动、商业经营以及周边道路来往车辆等综合影响，环境噪声背景值较大，其影响不太明显；到了夜间，随着交通流量及人群活动量的减少，环境噪声背景值较低，其影响变为突出。

根据项目总平面布置图，项目机动车停车场地上地下均有，车辆进出区时产生的噪声会对本项目区内的住宅大楼住房产生短暂的影响。建议加强车辆管理，限制区内行车车速，严格禁止项目区内汽车鸣笛以减轻车辆噪声对本项目住宅大楼住房产生的影响。

### 4.2.4固体废物影响分析

本项目建成投入使用后，所产生的固体废弃物主要来自住宅大楼居民生活垃圾、商业店面、酒店办公及其配套设施产生的生活垃圾，生活垃圾产生量为809.56t/a。

垃圾及时清运，交由环卫部门清运处置。只要实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，做到日产日清，清运过程注意文明卫生。本项目固废不会对环境造成不良影响。

### 4.2.5社会环境影响分析

通过项目开发，改善当地居民的生活质量；加快城市化进程，项目的建设将完善周边路网、生活、商业的各项配套设施，对社会环境形成正面影响。

## 4.3外环境对本项目影响分析

项目用地建设前为原三明饭店旧址，无任何工业企业，因此该地块无历史环境遗留问题存在。周围规划为商住用地和行政办公用地，项目北侧为规划路，隔规划路为居民住宅，东侧紧邻金叶大厦、列东街、居民楼，隔列东街为三明市第一医院，南侧为东新一路，隔路为三明市图书馆、三明艺术馆、青少年宫西侧紧邻江滨路，西侧为江滨路，隔江滨路为沙溪。外环境对本项目主要影响为汽车尾气、交通噪声。

### 4.3.1 汽车尾气对本项目的影响

在正常情况下道路车流排放的CO和NOx污染物，线路较长，体现为分散的线源排放，对沿路的影响浓度增加不大，可以保证其下风向路侧的环境空气质量保持在允许范围内，因此项目周边道路的汽车尾气对本项目影响不大。随着城市对汽车尾气达标排放的管理加强，公路上行驶车辆对沿线环境空气质量影响只会减少。

### 4.3.2 交通噪声对本项目的影响

本项目外界主要的噪声污染源为项目西侧江滨路、北侧规划路及南侧东新一路，运营期间西侧江滨路、北侧规划路及南侧东新一路的交通噪声会对本项目的声环境产生影响。其交通车辆主要以小型、中型机动车为主，噪声值可达到61~70 dB（A），对本项目的声环境质量会造成一定的影响，因此，建设单位应做好沿道路侧住宅建筑物的降噪设计，使用隔声、吸音较好的建筑材料，并安装隔声通风窗，确保临路侧噪声值可达到GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，降低西侧江滨路、北侧规划路及南侧东新一路的交通噪声对本项目的影响。

# 五、产业政策及选址可行性分析

## 5.1产业政策分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的符合性

本项目选址于三明市梅列区列东街西侧，项目建成后主要为商业活动，属于第三产业建设项目，对照国家《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修订），拟新建项目不在其中列出的“限制类”和“淘汰类”项目名单目录内，为允许类项目。

（2）与《限制用地项目目录》、《禁止用地项目目录》的符合性

本项目用地规划为商务用地（B2）、商务用地（B1）、二类居住用地（R2），属多栋高层住宅楼房地产开发项目，容积率高于1.0（为4.99），不属于低密度、大套型住宅项目和别墅类房地产开发项目，不在国土资发[2012]98 号文《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中的限制和禁止供地项目之列。

（3）与《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》的符合性分析

本项目以较高的标准规划、设计，旨在改善居住区环境和住房的居住功能，项目在技术上具有适当的超前性，对地方住宅建设能起到标杆作用，并符合当地经济发展水平；同时以高起点规划、高水平设计、高质量施工、高标准管理为目标，通过设计创新、技术创新、技术聚焦，带动住宅产业新技术的广泛推广，带动住宅产业现代化的全面实施。因此项目的建设符合《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》精神。

综上所述，本项目的建设符合当前国家产业政策，符合国家关于推进住宅产业现代化，提高住宅质量，改善居住区环境的政策导向。因此，本项目建设是可行的。

## 5.2选址可行性分析

5.2.1 城乡建设规划符合性分析

本项目选址于三明市梅列区列东街西侧，根据《三明市城市总体规划（2010-2030）》（见附图7），本项目所在地块规划为商住综合用地，项目建成后主要为居民居住及商业活动，与其用地性质相符，符合三明市城市总体规划要求。

综上所述，本房地产项目的建设基本符合城乡建设规划要求。

5.2.2 环境区划适应性分析

（1）大气环境

项目所在区域的空气环境功能为二类区，环境空气质量应执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。根据三明市环保局2017年2月份三明市环境质量简报数据，评价区域大气环境质量现状良好，符合环境功能区划要求，具有一定的大气环境容量。项目建成运营后，外部、内部污染源大气污染物排放对本项目区内部及周围环境影响均较小，区域大气环境可保持在二类区水平。因此，本项目的建设与区域大气环境功能区划相适应。

（2）声环境

项目所在区域声环境功能区划为2类区，本项目选址区现状昼间声环境满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。本项目正常运营过程产生的噪声经落实噪声防治措施等处理后，噪声能达到相关要求，对区域声环境质量影响不大，不会使周围声环境进一步恶化和发生噪声扰民现象。本项目的建设符合声环境功能区划。

（3）水环境

该项目过境水系为沙溪，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准，项目生活废水经化粪池处理后污染物浓度为CODcr：250mg/L、SS：150mg/L 、NH3-N：25mg/L、BOD5：150mg/L，它可以满足三明市列东污水处理厂进水水质要求。然后经市政排污管网进入三明市列东污水处理厂，经其处理后达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中的B标准后排入沙溪。符合市政排水规划，符合水环境功能区划要求。

5.2.3 周边环境相容性分析

从土地利用规划来看，本项目及周边地块为商住综合用地，随着周边用地的逐步开发，项目与周边的建筑设施将使该区域成为集居住、商贸、休闲娱乐为一体的中心区。本项目与周边环境相容。

从土地利用现状看，本项目不涉及饮用水源保护区自然保护、风景名胜区、文物古迹等环境敏感区。北侧为规划路，隔路为居民住宅；南侧为东新一路，隔路为三明市图书馆、三明艺术馆、青少年宫；西侧紧邻江滨路，隔江滨路为沙溪；东侧紧邻金叶大厦、列东街、居民楼，隔列东街为三明市第一医院。本项目周边主要为房地产和教育文化机构等无污染企业，故项目不会受到企业生产的影响。

根据以上分析，本项目的建设与周围环境是相容且相互适应的。

5.2.4 选址合理性结论

综上所述，本项目的建设符合城市总体规划，符合区域环境功能区划，与周边环境相容且相互适应，故选址合理。

## 5.3布局合理性分析

本项目位于三明市梅列区列东街西侧，根据附图6，对项目布局合理性分析如下：

(1) 项目总平面布置遵循国家有关规范要求。

(2) 项目总平面布置功能分区明确。全区设7个出入口，住宅大楼一侧设置1个住宅车行出入口，1个住宅主入口，1个车行出入口；休闲广场分别在东侧、西侧各设置1个休闲文化广场出入口，有利于广场车辆出行；酒店大楼设置1个酒店车行主入口，1个酒店大楼次入口。

（3）项目公共厕所位于项目1#住宅大楼与2#住宅大楼之间东侧，结合本项目区域风向玫瑰图，主要为西北风，则本项目公共厕所受主导风的影响不大，因此本项目垃圾堆放点不会对周边环境产生影响。

(4)项目总平面布置因地制宜、合理顺畅、错落有致、功能分区明确，区内设有娱乐休闲景观。方便了周边居民的生活和休闲娱乐。

综上所述，项目区平面布置考虑了建、构筑物布置紧凑性、节能等因素，功能分区明确，总图布置基本合理。

# 六、污染治理措施评述

## 6. 1施工期防治措施

### 6.1.1施工期污水防治措施

施工废水应设置临时隔油、沉淀池，处理澄清泥浆水、水管泄漏水及雨水冲刷水，经沉淀隔油处理后回用于场地抑尘洒水、路面养护用水等。

### 6.1.2施工期大气防治措施

（1）扬尘

为了减少工程扬尘对周围环境的影响，企业主应按照HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》提出的各项环保措施要求，降低扬尘对周边环境的影响。建议工程施工时采取如下措施：

① 委托有洒水车的单位对施工场地进行定时洒水，落实洒水和场地清扫工作，干燥季节每天洒水两次，湿润季节每天洒水一次。

② 地下室开挖土方应集中堆放，落实临时堆土场的挡土墙建设，土方尽可能随挖随运、随挖随填、随填随压，落实挡土墙建设，在主体工程结束后，装修工作开始前，应先开始场区的绿化工作。

③ 土方运输应采用带有防护板的车辆，场内运输道路应固定压实。

④ 对易产生扬尘的建筑材料堆放场所要进行覆盖，集中堆放，并专人管理。

⑤ 按照相关的环保措施要求，在施工现场不允许进行现场搅拌混凝土，因此施工单位应使用预制混凝土。

⑥ 在主要构筑物施工时，应在建筑物四周设置防尘网罩，降低扬尘对周边环境的影响。

（2）机械和汽车尾气

为了减少机械和汽车尾气对周围环境的影响，施工机器设备及运输车辆应采用清洁型燃料，并在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器。加强对设备及车辆的维护保养，保持相关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁。

（3）装修期间的有机废气

根据相关资料，装修过程产生的有机废气的影响范围较小，20 m外就基本不会对环境空气产生影响。本报告认为应在源头上对有机溶剂进行污染控制，室内装修应选择经国家认证的绿色环保型建筑材料和施工规范的专业装修公司进行，选用的建筑材料中有害物质的含量应达到GB 18580—18588（2001）中规定的标准，杜绝采用已被淘汰的涂料，避免室内空气污染物超标；建议不要装修刚完成就搬入，至少要在装修完成后一至三个月后搬进。

### 6.1.3施工期噪声防治措施

（1）选用低噪声型的施工设备，降低噪声和振动污染。

（2）采用局部吸声、隔声降噪技术对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好辅以吸声材料，以达到降噪效果。

（3）在施工过程中，合理设置机械设备位置，保证施工边界噪声达标。

### 6.1.4施工期固体防治措施

根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《三明市建筑垃圾和工程渣土处置管理方法》、《建筑垃圾处理技术规范》有关规定：“施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境”。

- （1）项目施工期产生的剩余土方可进行调配，施工时产生的建筑垃圾中无毒的废碴土、废砖头等，可利用填地。本项目施工产生的建筑垃圾及渣土统一规划安排，指定专人负责这项工作，严禁随意倾倒堆放。

- （2）建筑垃圾中废钢筋、包装水泥袋、塑料袋、废纸箱等有用的东西可以收集回收利用，不宜混在建筑碴土中填地，避免资源浪费。废油漆桶应由厂家回收。

（3）施工期间，施工人员产生的生活垃圾必须在指定地点倾倒，然后由专门人员清运交由环卫部门处置。

综上所述，在采取各种措施的基础上，最重要的是加强环境管理和施工人员的环境意识，要有专人负责环境管理，并与环保部门、环卫部门等密切配合，将建设期的环境污染控制在最低限度。

### 6.1.5施工期水土流失防治措施

（1）项目建设单位应认真组织实施水土流失防治措施，实行工程措施和植被措施并举，确保水土保持设施安全、稳定运行，以达到保持水土和改善生态的目的。

（2）应根据当地雨量季节分布特征和旱季风日分布规律，选择适宜的土方施工时期，并经常与当地气象部门联系，尽量避免在大暴雨天或大风干热天施工。在雨季施工时，应搞好施工场地截洪、排水工作，确保截洪、排水系统畅通，以减少土壤水蚀流失和重力侵蚀。在热天进行土方施工时，应对裸露、松散的干燥土壤地面采取喷水等有效措施，控制土壤风蚀流失和尘土污染危害。

（3）在土方施工过程中，应尽量缩小土壤裸露面积，采取边挖、边运、边填和边压和防护的方式，避免大量松散土存在而造成土壤侵蚀流失。土地平整区地面应尽可能平缓，坡度控制在2～5度以下，并搞好排水系统，以降低土壤侵蚀强度。在建设区周边上、下方应分别开挖拦洪沟和排水沟，在填方区外侧边缘竖面应建筑护脚挡墙，在挖方区内侧边缘竖面应进行砌石、绿化等护坡，以防止土壤冲刷流失。

（4）在土方施工完毕后，应尽早尽快对场地平整区进行主体建筑工程、水土保持设施和环境绿化工程等建设，使裸露土面及时得到建筑物、构筑物、绿化覆盖，以保持水土和美化环境。

（5）在施工过程中，应用钢管和防尘网搭建起一个巨大的“防护罩，随时对古树进行保护，严格控制挖掘机工作范围，避免对现况树木进行破坏，如发现有异物在古树1m范围内，要及时进行清理；工程中不准在树体上打钉、缠绕铁丝、绳索、悬挂杂物、作为施工支撑点或固定点，严禁刻划树皮和攀折树枝；古树周围做好排水，防止涝害，可采用设排水管进行排水；加强天气预报查看，大风时，组织人员采取措施对树枝保护。

## 6. 2运营期污染治理措施

### 6. 2.1运营期污水防治措施

本项目产生的生活污水采用化粪池进行处理，处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级排放标准后，通过市政污水管网汇入三明市列东污水处理厂统一处理。经化粪池处理后的水质为：CODCr250mg/L；BOD5150mg/L；SS150mg/L；NH3-N25mg/L；pH：6-9。生活污水经化粪池处理后可达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级排放标准。

### 6. 2.2废气污染治理措施

本项目废气主要为居民的生活燃料废气、厨房油烟、柴油发电机产生的废气、汽车尾气、垃圾臭气等。项目生活燃料废气，对周围大气环境影响较小；备用柴油发电机仅在项目区停电或出现紧急事故时运行发电，使用频次较少，运行时间不长。使用清洁能源0#柴油作为燃料，柴油发电机产生的废气对周围环境空气影响甚小。项目主要措施如下：

⑴厨房油烟经油烟机脱油烟处理后，经专用竖井排至屋面进入大气。

⑵地下停车库设置多个排风竖井，分散排放。项目停车场还要设置指示牌引导外来车辆停放减少怠速，要加强机动车管理。

⑶发电机燃油废气通过专门的排烟管道直通屋顶排放。

⑷垃圾集中收集后定期及时处理。

### 6. 2.3噪声污染治理措施

项目运营期间的噪声主要来源于：居民活动的生活噪声和设备机械（柴油发电机、配电房）运行时产生的噪声。针对项目噪声源的类型，本评价提出以下几点降噪、防护措施：

（1）在进行设备采购的招投标中，应向设备供应商提出提供先进的低噪声设备及配套的噪声治理设施要求，确保设备安装后，能符合国家有关噪声的卫生标准要求（≤85dB(A)）。

（2）主要的降噪设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的升高。

（3）对噪音较大的设备采用隔音消音处理，包括设置机房四周墙壁、天花板装置80-100mm厚的吸声层及机房门使用隔声门。

（4）对有振动的设备采用隔振措施，包括采用橡胶或弹簧减振器，弹性吊架、柔性接头等。

项目采取一系列的综合消声、隔音措施后，可确保噪声达标排放。

### 6. 2.4固体废物治理措施

（1）实施垃圾袋装收集处理制度。

（2）住宅标准层均设置袋装垃圾收集点，由专人统一收集转运；商铺垃圾直接由市政环卫部门接收处理；垃圾做到日产日清。

# 七、环境保护投资及环境影响经济损益分析

## 7.1 社会环境影响分析

通过本项目的建设，项目地内的道路、绿化、建筑、给排水、垃圾处理、电网等都将会做进一步科学合理统一规划，改变原来的社会环境，促进区域的城市化进程，逐步建成环境优美的居住区。项目建设对社会环境产生的影响，分析如下。

（1）对区域经济发展的影响

本项目集中配套用房沿周边道路配置，与外界相连，其沿街的配套用房作为生活区的辅助配套设施，方便了小区及周边的住户居民，基本可以满足区内及周边人群的需求。由于交通方便、环境优美，将吸引多方群体，提高小区集中配套用房的使用率。

（2）为社会增加了就业机会

营运期小区内部的管理等，这些均需要许多专业人员，勤杂人员和服务人员，从而增加了很多就业机会，对促进社会的发展和稳定具有很大的意义。

（3）加快区域建设进程

项目的建设将带动整个区域地段经济的增长和商业的繁荣。本项目的建设扩大了三明市城区的住宅面积，随着入住人口的增加，必将进一步完善生活区的各项配套设施，而在另一方面也将有利于该项目享受有整个区域开发所带来的人气、商机所带来的优越的自然景观，因此，本项目的建设有利于改善投资环境，促进区域经济的可持续发展。

（4）对区域交通影响分析

施工期间，由于建筑材料入场，固废弃土运出处置处理，将大大增加沿线路段的交通压力。本项目施工所需砂、砾石、水泥、木材、钢材等材料拟在沿线自采或外购，一般通过现有道路运至工地。运输建筑材料时可能会引起现有道路的交通堵塞，影响交通行车安全。应在施工中加强交通管理，预防恶性交通事故的发生。

材料通过现有道路运输时，对道路两侧居民生活、休息等可能有一定影响。道路扬尘和材料因遮盖不严引起的抛洒对周围居民生活环境有一定的不利影响，同时，材料运输可能加剧现有道路的运输压力，导致交通堵塞，使居民出行不便，也加大了交通事故隐患。

施工期必须加强对现有道路的交通管理，采取在运输淡季运料、由承包商制定运输管理计划等措施保证施工材料的运输安全要求。交通不利影响主要存在施工期，随着施工结束其影响消失。

运营期间，本项目对城市交通的影响主要是由于入住人口的增加，带来汽车、摩托车、自行车等交通工具数量增加对交通产生的影响。由于本项目所属区域原为三明饭店旧址，随着项目的建设，区域周边路网业逐步完善，项目的入驻有利于促进周边路网及相关公共基础设施的建设，从而促进区域交通基础设施的进一步完善。

## 7.2 环境效益

环境工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成，本评价只估算其中的治理费用。

建设项目环境工程投资估算见表7.2-1。

表7.2-1  环保投资估算一览表

| 时段 | 污染源 | 主要环保措施内容 | 预计投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 隔油、沉淀 | 15 |
|  | 废气 | 路面洒水降尘 | 15 |
|  | 固废 | 建筑垃圾清运 | 20 |
|  | 噪声 | 消声、减振 | 10 |
| 运营期 | 废水 | 化粪池及污水管网 | 115 |
|  | 废气 | 排气筒、滤油装置 | 120 |
|  | 噪声 | 减振垫、隔音、隔声窗、吸声层、隔声门 | 50 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾：垃圾桶收点；商铺垃圾委托市政环卫部门处理 | 80 |
| 合计 | —— | —— | 425 |

本项目有关环保投资经估算约425万元，占该项目总投资（120000万元）的0.35%。项目厂方如能将这部分投资落实到环保设施上，切实做到废水、废气、噪声治理达标排放，同时减少固体废物对周围环境的影响，将有利于创造一个良好、优美的生活环境。

# 八、环境管理与环境监测

## 8.1 工程环境保护监理建议

环境保护监理是指具有相应资质的监理企业，接受建设单位的委托，承担其建设项目的环境管理工作，代表建设单位对承建单位的建设行为对环境的影响情况进行检查，并对污染防治和生态保护的情况进行检查，确保各项环保措施落到实处。

### 8.1.1 环境监理工作的落实

建设单位在工程招标时应包含环境监理的内容。建设单位在与施工单位签订工程建设合同时，合同中应包括环境保护的内容，明确如发生环境污染或生态破坏等环境问题时，施工单位应承担的责任。

在建设单位在与施工单位签订工程建设合同时，应同时与环境保护监理单位签定施工期环境监理的合同，环境监理合同应明确环境保护监理工作范围、内容、方式、目标及环保监理单位的权力、义务，使环境监理工作能发挥应有的工作。

### 8.1.2 环境保护监理的任务

环境保护监理的主要任务一方面是根据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，对工程建设过程中污染环境、破坏生态的行为进行监督管理；另一方面对建设项目配套的环保工程进行施工监理，确保“三同时”的实施。

项目建设环境保护监理包括两部分内容：一是监理小区主体工程的施工过程应符合环保要求，如噪声、废气、污水等污染物排放应达标、减少水土流失和生态环境破坏，称为“工程环境监理”或“环境监理”；二是对保护营运和施工期的环境而建设的配套环境保护设施进行监理，称为“环保工程监理”，包括垃圾处置设施、绿化工程等。

### 8.1.3 环境保护监理应遵循的原则要求

从事工程环境保护监理活动，应当遵循守法、诚信、公正、科学的准则。确立环境保护监理是“第三方”的原则，应当将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主的环境管理和政府部门的环境监督服务。

### 8.1.4 环保监理的工作程序

环保监理工作程序见图8.1.4-1。

图8.1.4-1  环保监理工作程序

### 8.1.5 环保监理的工作方式

环保监理人员对施工活动中的环境保护工作按照施工进程实施动态管理。工程环境监理的工作方式以日常巡视为主，辅以必要的环境监测，以便及时调整环保监控力度。环保工程监理从合同、计量到支付等都与其他工程的监理相似，工作方式主要以工程监理的方式进行。

### 8.1.6 环境监理的工作内容

（1）施工营地

①施工营地污水和洗车污水，不得外排，必须进行水质处理，如油污水应进行隔油处理。机械和车辆最好由附近专门清洗点或修理点进行清洗和维修。

②施工营地应设垃圾筒，集中收集施工人员生活垃圾。

③施工单位施工营地向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定的环境噪声施工场界排放标准（GB12523-2011）。施工营地在整个施工期都存在，因此在不同阶段执行相应的标准。施工营地对环境影响较大的噪声源，应放置在室内，加强门窗隔声，并在进风口、出风口安装消声器。

（2）地面清理及建筑物拆除

①施工前应明确清理对象和范围。

②建筑物拆除产生的砖、砂石和砼可以再用或经过处理重新利用。

③拆除框架混凝土结构，宜整体大部件吊装移除，减少粉尘排放，并且在拆除前应对被拆体充分洒水，保持湿润。

（3）其它工程环境监理要点

①建设施工过程中，应当采取措施，控制扬尘、噪声、废水、固体废弃物等污染，防止或者减轻施工对环境空气、地表水、景观等的破坏，改善、恢复施工场地周围的环境。

②施工单位向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定的环境噪声施工场界排放标准（GB12523-2011）。

③除抢修、抢险作业外，禁止夜间进行产生噪声污染、影响居民休息的建筑施工作业。确需连续作业的，应报当地环保部门批准，并公告居民。

（4）缺陷责任期

主要是指完工后的环境监理工作内容，如施工队伍退场前的环境监理预验收工作，以及整理资料、编写总结报告，协助业主准备竣工环保验收工作等。

（5）环保工程监理

环保工程监理的内容包括排水工程、绿化工程、垃圾收集点、隔声措施等，环保工程监理内容类似于工程环境监理，不再评述。

## 8.2 建设项目竣工环境保护设施验收

根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号），建设项目竣工环境保护验收条件是：

⑴环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；

⑵环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表和设计文件的要求建成，环境保护设施经检测合格，其防治污染能力满足需要；

⑶环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；

⑷污染物排放符合环境影响报告表提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求；

⑸环境影响报告表提出需对环境保护敏感点进行环境影响验证，对清洁生产进行指标考核，对施工期环境保护措施落实情况进行工程环境监理的，已按规定要求完成。

本项目属非污染型项目，建设项目对环境的影响以生态和社会影响为主，根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号）规定，建设单位须委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的环境监测站进行环境保护验收调查并提交环境保护验收调查报告。

# 九、总量控制

总量控制是我国环境保护的一项重要的制度和政策，从浓度控制向排放总量控制转变是我国环境保护管理的发展方向，同时也是控制环境污染、实现经济和环境协调发展的重要手段之一。根据我国的实际情况和环境保护管理部门的要求，现阶段实行的是“管理目标总量控制”，即将污染物排放量控制在环保管理部门分配的排污量之内，不能突破。任何排放污染物的新扩建项目的建设都不能增加本区域排污总量。

## 9.1总量控制项目

根据“十二五”主要污染物排放总量控制要求，本项目总量控制项目为化学需氧量（CODCr）和氨氮（NH3-N）。

生活污水经预处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准后通过市政污水管网排入三明市列东污水处理厂进行深度处理。

项目废水产生量、经处理削减量、经处理后的排放量见表9.1-1。

表9.1-1  项目主要水污染物排放总量控制表

| 项目 | 产生量（ t/a） | 处理后的削减量（ t/a） | 处理后的排放量（ t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 171353.81 | 0 | 171353.81 |
| CODCr | 68.542 | 58.261 | 10.281 |
| NH3-N | 5.141 | 3.77 | 1.371 |

## 9. 2项目总量控制符合性分析

项目生活污水排放约17.135万t/a，生活污水排入三明市列东污水处理厂，所需总量由污水厂进行调剂，不在另行调剂。

# 十、结论与建议

## 10.1项目概况和主要环境问题

### 10.1.1项目概况

三明饭店·江滨广场项目位于三明市梅列区列东街西侧，项目总投资120000万元。其占地面积22174.13m2，总建筑面积141930.06m2。

### 10.1.2主要环境问题

①项目施工期生产废水、运营期产生的生活污水对周围水环境的影响；

②项目施工期机械噪声、运营期配套设施运行时产生的噪声对周围环境的影响；

③项目施工期产生的扬尘和运营期生活燃料废气、厨房油烟废气、柴油发电机产生的废气、汽车尾气、垃圾恶臭对周围环境空气质量的影响；

④项目施工期建筑垃圾和运营期产生的生活垃圾、商业垃圾对周边环境的影响。

## 10.2工程环境影响评估结论

### 10.2.1运营期水环境影响结论

（1）水环境保护目标

项目水环境保护目标为沙溪，其水质达《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准。

（2）水环境现状

根据三明市环保局2017年2月份三明市环境质量简报数据，三明市区三条主要河流：沙溪、金溪、尤溪共18个断面水质达标率为100%。故项目纳污水体沙溪水质现状良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（3）水环境影响分析结论

项目施工期生活污水产生量为6t/d，经临时污水处理设施处理后用于周围林地灌溉；项目运营期污水产生量为171353.81t/a，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，由三明市列东污水处理厂统一处理，对周围水环境影响较小。

10.2.2运营期声环境影响结论

（1）声环境保护目标

其主要保护目标为周围声环境达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，临江滨路、东新一路道路边界外35m范围一侧符合GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准。

（2）声环境质量现状

为了解项目周围声环境质量现状，三明城投集团房地产开发有限公司委托福建省格瑞恩检测科技有限公司于2017年3月21日进行监测，根据监测数据可知，项目所在地声环境符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，本项目临江滨路、东新一路道路边界外35m范围内符合GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准，因此项目所在区域声环境现状良好。

（3）声环境影响分析结论

项目运营期间的噪声主要来源于：社会生活噪声以及设备机械（发电机、配电房）运行时产生的噪声。项目采取一系列的综合消声、隔音措施后，可确保噪声达标排放，对周围环境影响较小。项目区内交通噪声通过加强夜间管理，限制夜间行车车速，严格禁止夜间汽车鸣笛以减轻夜间车辆噪声产生的影响，则对周围环境影响较小。

### 10.2.3运营期大气环境影响结论

（1）环境空气保护目标

其主要保护目标为周围大气环境达到（GB3095-2012）《环境空气质量标准》中的表1二级标准限值。

（2）环境空气质量现状

根据三明市环保局2017年2月份三明市环境质量简报数据，三明市区空气质量指数（AQI）小于100（空气质量状况为“优、良”）的天数比例为100%，主要污染物为细颗粒物（PM2.5）。项目所在区域环境空气质量现状良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，即：SO2≤150μg/m³、NO2≤80μg/m³、PM10≤150μg/m³、PM2.5≤75μg/m³。

（3）环境空气影响分析结论

本项目施工期的大气污染物主要为施工扬尘，因此需要在施工场地四周设置围墙等屏障，限制车辆行驶速度及保持路面清洁，及时清运路面掉落土方，施工场地应适当洒水并加强运输车辆的管理。以最大地减轻施工扬尘对环境和人群的影响。

本项目运营期废气主要为生活燃料废气、厨房油烟、柴油发电机产生的废气、汽车尾气。项目生活燃料废气，对周围大气环境影响较小。备用柴油发电机仅在项目区停电或出现紧急事故时运行发电，使用频次较少，运行时间不长，使用清洁能源0#柴油作为燃料，柴油发电机产生的废气对周围环境空气影响甚小。厨房油烟经油烟机脱油烟处理后，经楼房设计的烟道于楼顶排入大气，对周围环境空气质量影响不大。半地下室停车库内排风设备完善，项目拟设6次/h的换气次数，轻型车辆在怠速工况下排放的废气对安置区及外界环境的影响基本上可以接受。项目废气对周围环境影响较小。

### 10.2.4运营期固体废物影响结论

施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。将建筑垃圾中可回收的部分（如废弃的水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属等）统一收集后可出售给有关单位回收利用；不可回收部分（如废弃的沙土石、水泥、木屑、弃砖等）由环卫部门统一运往建筑垃圾场厂填埋；项目生活垃圾统一收集后可交由环卫部门处理。通过处理后，施工期固体废物对周围环境影响很小。

本项目运营期固体废物主要来源于住宅大楼居民生活垃圾、商业店面、酒店办公及其配套设施产生的生活垃圾等。项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。项目固体废物若能及时清理外运，则项目不会对周围环境造成二次污染。

### 10.2.5运营期外环境对本项目的影响结论

本项目为商业开发项目，通过加强临路绿化、门窗隔声措施，汽车尾气及噪声通过距离及绿化带遮挡，因此外环境对本项目声环境和大气环境影响较小。

## 10.3环境可行性结论

### 10.3.1产业政策符合性结论

项目建成后主要为商业活动，对照国家《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修订），本项目不属于限制类和淘汰类项目；同时项目也不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列禁止或限制的建设项目；不属国家叫停的“楼、台、馆、所”和“别墅”项目，与国土资源部《关于当前进一步从严土地管理的紧急通知》（国土资电发[2006]17号）相关产业政策不抵触，符合国家有关法律、法规和政策规定，因此符合国家的产业政策。

### 10.3.2选址合理性结论

项目位于三明市梅列区列东街西侧，用地为商住综合用地，符合城乡规划要求；

项目所在区域水、大气、声环境现状基本符合功能区划要求，项目正常运营不会导致环境质量超标，其建设符合环境功能区划；

项目所在地不涉及饮用水源保护区自然保护、风景名胜区、文物古迹等环境敏感区，本项目正常运营过程污染较小，采取相应的环保措施后对周围环境影响很小，根据三明市环保局公布的数据及噪声监测数据可知，项目所在区域大气环境和声环境质量现状较好，符合环境功能区划要求，因此本项目受废气和噪声污染影响不大。项目建设与周边环境基本相容。

### 10.3.3总量控制符合性结论

生活污水排入市政污水管网，所需总量由三明市列东污水处理厂统一调剂，不需要申请COD、NH3-N总量。

### 10.3.4达标排放可行性结论

项目经采取措施后，做到污染物达标排放。

### 10.3.4项目环保措施

项目的环保措施及其效果（验收内容）见表10.3.4-1。

表10.3.4-1 环保措施一览表

| 污染源 |  | 设施或措施内容 | 执行标准或验收监测要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 生活污水依托附近民房；生产废水经初步隔油、沉淀处理后回用 | 落实情况 |
|  | 废气 | 工地四周修建挡土墙，限制车辆行驶速度及保持路面清洁，及时清运路面掉落土方，施工场地应适当洒水并加强运输车辆的管理。 | GB16297-2012《大气污染物综合排放标准》中二级标准 |
|  | 噪声 | 消声、隔声、减振 | GB12523-2011《建筑施工边界环境噪声排放标准》 |
|  | 固废 | 剩余土方进行调配；生活垃圾交由环卫部门处理；建筑垃圾应定点堆放，定时由市政建筑渣土管理部门统一清运处置。 | 落实情况 |
| 运营期 | 污水 | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准（COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L ，SS≤400mg/L）。 |
|  | 废气 | 1、厨房油烟经油烟机脱油烟处理后，经楼房设计的烟道于楼顶排入大气。 2地面停车场需设置指示牌引导外来车辆停放减少怠速，要加强机动车管理。 3、发电机房设置排烟竖井，高出屋顶1.5m。 4、生活垃圾应及时清理。 | 油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》； 其他废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及其修改单中表2二级标准 |
|  | 设备噪声 | 柴油发电机应采用低噪声设备，机房四周设置墙壁、天花板装置80-100mm厚的吸声层。机房门采用隔声门，临道路侧安装双层隔音窗等隔音设施。 | 执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类，临城南大道侧执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》4类 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 | 验收措施落实情况，固体废物采用分类集中收集后由环卫部门清运处理 |
|  | 环境管理 | 设置专门保洁人员，保持日常环境卫生，维护各污染设施正常运行。 | 落实情况 |

## 10.4对策措施和建议

①办理污水接纳管网和污水处理厂的接纳手续。

②建设单位与环卫部门签定垃圾委托处理协议。

③遵守三明市关于环保治理措施管理的规定，接受环保管理部门的监督。

④施工期施工单位应定期向当地环保部门汇报施工情况，并接受环境监视等。

⑤建议项目设置一个污水排放口，方便监测管理。

## 10.5总结论

三明饭店·江滨广场项目位于三明市梅列区列东街西侧。本项目建设符合三明市城市总体规划和区域发展规划，符合评价区环境功能区划的要求，项目建设具有较好的社会、经济效益；项目建成后对周围环境不会造成不利影响，周围环境功能区均可以保持现状；项目选址可行、平面布局基本合理，该项目建设基本可以满足区域环境功能要求。因此，本评价认为，该项目的建设在采取环保措施，落实环保“三同时”制度，保证污染物达标排放，加强环境管理前提下，从环境保护角度考虑是可行的。

江西景瑞祥环保科技有限公司

2017年4月6日